
[image: image3.wmf]
Anno Scolastico 1998/99

MUSIS - Liceo Classico “Giulio Cesare”, Corso Trieste 48, Roma

Corso di Aggiornamento “La Chimica in un Albero”




Esperienza di laboratorio: “Preparazione del Rayon”
Scopo
Scopo dell’esperienza è preparare una fibra di Rayon partendo da materiali di origine vegetale a base di cellulosa quali cotone o carta.
Materiale a disposizione
2.4 g di materiale cellulosico (cotone o carta)
agitatore magnetico con ancoretta

100 ml di soluzione di CuSO4 1 mol/l

2 becher da 400 ml

200 ml di soluzione di NaOH 1 mol/l

gooch su sistema da vuoto

70 ml di NH3 concentrata



beuta da 250 ml con tappo a smeriglio

Procedura
Preparazione:
alla soluzione di solfato di rame si aggiungono, sotto costante agitazione, 200 ml della soluzione di NaOH; si ottiene un precipitato blu gelatinoso di Cu(OH)2 che viene raccolto mediante filtrazione sotto vuoto attraverso un gooch da 30 ml a media porosità. Il precipitato viene lavato con tre porzioni da 10 ml di acqua distillata e trasferito in una beuta da 250 ml; quindi si aggiungono sotto agitazione 70 ml di ammoniaca concentrata ottenendo in tal modo la dissoluzione del precipitato con formazione di una soluzione blu scuro di idrossido di rame(II) tetrammino (reattivo di Schweizer).


Si aggiungono 2.4 g di materiale cellulosico, si tappa la beuta e si lascia sotto agitazione magnetica per 24-48 ore.
[image: image1.wmf]La soluzione ottenuta nella fase di preparazione viene posta in un imbuto alla cui estremità è stato sistemato un capillare piegato ad angolo retto e con una apertura di 0.7 mm; dall’imbuto la soluzione si fa fluire attraverso una serie di bagni di coagulazione fino all’ottenimento del prodotto finale.

Per semplicità ci si può limitare ai primi quattro bagni estrudendo la soluzione attraverso una siringa; comunque l’esperienza si presta anche alla realizzazione di un sistema continuo nel quale la fibra prodotta, attraverso un sistema di pulegge, passa attraverso vari bagni fino ad essere poi asciugata da un phon e avvolta su di un rocchetto.

Composizione dei bagni

A
:
soluzione acquosa al 10 % in volume di glicerina ed al 33 % in peso di NaOH

B
:
acqua di rubinetto da rinnovare frequentemente

C
:
soluzione acquosa al 2 % in peso di H2SO4
D
:
acqua di rubinetto da rinnovare frequentemente

E
:
soluzione acquosa all’1 % in volume di sapone liquido ed all’1 % in volume di glicerina scaldata a 70 °C

F
:
acqua di rubinetto da rinnovare frequentemente

� EMBED WangImage.Document  ���








[image: image2.wmf]_984913015

_985089331.bin

