## ESTIMATIVA DO POTENCIAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NO BREJO PARAIBANO

### Hermes Alves de Almeida1 e Lucas da Silva2

1 DSc, Professor Titular, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Rua Antonio Guedes de Andrade, 190 (Catolé), 58.104-410 Campina Grande, PB. e-mail: hermes_almeida@uol.com.br

### 2 Estudante do curso de geografia da UEPB

### RESUMO

Para a realização do presente trabalho, utilizou-se a série climatológica de Areia, PB, latitude 06o58´S, longitude 34o51´W e altitude de 642 m, correspondente ao período de 1920 a 2001. Os dados foram agrupados utilizando-se a distribuição de freqüência, sendo determinado em seguida às medidas de tendência central (média aritmética e mediana) e de dispersão (amplitude e desvio padrão) e cálculo da probabilidade empírica aos níveis de 25, 50 e 75%. Com os dados anuais de chuvas da referida série selecionaram-se: a média esperada e os totais para o ano mais chuvoso, o menos chuvoso e os correspondentes aos três níveis de probabilidade. De posse desses seis cenários e para áreas de captação variando de 40 a 100 m2 foram estimados os volumes potenciais para captação da água de chuvas nesta região. Os resultados mostraram que casas com áreas de captação entre 60 e 70 m2 (valor mais freqüente), mesmos para o ano de menor precipitação, o escoamento de água pelo telhado corresponde a um volume superior a 33.000 litros, o suficiente, portanto, para o consumo doméstico anual de uma família com seis pessoas. Admitindo-se a ocorrência de uma lâmina de chuva a um nível de 75% de probabilidade, por ser este o valor mais de ocorrer do que a própria média, verifica-se que capacidade potencial variou de 32.880 a 82.200 litros de água, valores estes capazes de suprir a mesma família, mesmo residindo numa pequena casa de 40 m2 de cobertura. Isso demonstra, portanto, que a região dispõe de um elevado potencial de água de chuva o que garante a sua viabilidade técnica e social para a implantação de um grande projeto de captação e armazenamento de água de chuva para o consumo familiar em cisternas na zona rural do município de Areia.

Palavras Chaves: Chuva, captação de água, cisternas, semi-árido.

# INTRODUÇÃO

No semi-árido do nordeste brasileiro a escassez de água para o consumo humano, ainda é um drama social, embora esta região não seja tão desfavorável a captação da água de chuva como se difunde. Estudos mostram que as medias anuais de chuvas inferiores a 350 mm são esperadas em pequenas áreas desta ampla região. Na verdade, o maior problema do semi-árido é a grande irregularidade tanto espacial quanto temporal nos totais de precipitação pluvial mensais e/ou anuais. No entanto, a existência de anos sem chuvas, ou até mesmo com quantidades insignificantes, ocorre de forma isolada e com uma probabilidade relativamente pequena.

A região Tropical é detentora de um elevado potencial de energia solar, sendo que a maior parte dessa energia é utilizada no processo físico da evapotranspiração (evaporação + transpiração vegetal) que resulta, anualmente, numa perda de água para atmosfera superior a 2000 mm. Por isso, o déficit hídrico habitual existente nesta região não deve ser creditado somente a baixa quantidade de chuva, mas, sim ao elevado saldo de energia solar disponível, uma vez que cerca de 80% deste é utilizado na mudança de fase da água: de líquido para vapor.

Tem-se constatado durante as últimas décadas que milhares de famílias, apoiadas por setores organizados da sociedade civil e/ou de entidades governamentais, especialmente aquelas ligadas ao desenvolvimento regional, vem adotando sistemas de captação de água de chuva, utilizando-se os telhados das construções e armazenando em cisterna. Essa alternativa tem se mostrado ser extremamente viável por se tratar de uma solução de baixo custo, como também, pela eficácia em resolver o problema da demanda difusa de água para o consumo humano (a fração da água usada para beber e cozinhar).

O entendimento da necessidade de captação de água de chuva e de armazenamento em cisterna não deve ficar apenas no campo meramente didático e/ou, até mesmo, de relatos de experiências bem-sucedidas em outros locais. Armazenar água de chuva em cisterna é a solução viável para solucionar a falta de água, pelo menos, para suprir a quantidade necessária e vital ao consumo humano (beber e cozinhar). Estudos realizados por JALFIM (2001), revelaram que o consumo humano de água, no meio rural do semi-árido, é, em média, de seis litros per capita por dia (3,5 litros para beber e 2,5 litros para cozinhar). Já para SILVA et al, 1984, deve-se considerar, no dimensionamento da cisterna, que o consumo humano mínimo é de 14 litros por dia, incluindo a de higiene do corpo, com exceção do banho.

De acordo com os dados do Banco Mundial (2000), a agricultura brasileira consome cerca de 61%, a indústria 18% e o uso doméstico corresponde a 21% da água doce utilizada no país. Destaca-se, ainda que, o consumo de água por habitante duplicou nos últimos quarenta anos.

O armazenamento de água para consumo familiar em cisterna é considerado uma técnica simples e eficiente e de uso secular. Define-se o coeficiente de escoamento superficial como sendo a relação existente entre o volume escoado e o volume precipitado. Esse coeficiente varia com o tempo, com a intensidade da chuva e com as condições físicas da área de captação, sendo adotado para cobertura com telha de barro o valor de 0,75 (SILVA et al, 1984).

O dimensionamento adequado de um sistema de armazenamento de água de chuva (cisterna) requer estudo estatístico detalhado a partir da quantidade mensal e anual de chuva observada, numa série relativamente longa (superior a 30 anos, pelo menos), e as chances de sua ocorrência a um determinado nível de probabilidade. Normalmente, utiliza-se a média aritmética, por ser esta o valor mais provável de ocorrer numa região, embora os elevados desvios padrão da chuva, geralmente observados nos Trópicos, indicam que o uso da média poderá conduzir erros interpretativos, porque a média não é o valor mais provável de ocorrer (ALMEIDA, 2001).

De posse das informações do tamanho das áreas de cobertura das casas e da quantidade de precipitação pluvial esperada, didaticamente, estima-se o volume potencial de água a ser armazenada em cisterna. Para isto, basta multiplicar a área de captação do telhado pelos valores da chuva e do coeficiente de escoamento superficial correspondente. Os totais de chuvas anuais freqüentemente observados e os esperados no brejo paraibano demonstram a viabilidade da técnica de armazenamento de água para o consumo humano em cisterna, sendo a quantificação da chuva (máxima, mínima, média e a diferentes níveis de probabilidade) e em função das áreas de captação das construções da zona rural de Areia, PB, objetivos principais do presente trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados mensais e anuais de precipitação pluvial utilizados no presente trabalho foram coletados na Estação Meteorológica de Areia (latitude 06o58´S, longitude 34o51´W e altitude de 642 m), pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período: 1920 a 2001. Os dados foram agrupados utilizando-se a distribuição de freqüência e obedecendo à seqüência cronológica mensal (soma dos valores diários) e anual (somatório dos totais mensais). Em seguida, determinaram-se as medidas de tendência central: média aritmética e mediana e de dispersão amplitude e desvio padrão (s). As médias aritméticas mensais e anual (x) e os respectivos desvios padrão foram calculados através das expressões abaixo e a mediana, para dados agrupados, usando-se as freqüências acumuladas.

x=i=1N(xiN)

s=i=1N(xi−x)−(N−1)

sendo: xi= total mensal ou anual de chuva (mm) e

i= número de observações (1,2,...N).

Para efetivação das análises, ordenaram-se os dados anuais de chuvas em ordem crescente, sendo as probabilidades empíricas determinadas mediante a equação:

Pr(%)=Nn+1

sendo: Pr= a probabilidade de ocorrência da chuva, em %;

N= número de ordem dos dados agrupados;

n=número total de anos da série.

De posse dos cálculos de probabilidade, escolheu-se os níveis de 25, 50 e 75% que correspondem, respectivamente, as chances de ocorrência de um, dois ou de três anos para cada quatro anos.

Com os dados anuais de chuvas, escolheu-se seis cenários: o ano mais chuvoso, o ano mais seco, a média aritmética esperada e os totais anuais correspondentes aos três níveis de probabilidade. Para estimar os volumes potenciais de escoamento de água chuva, tomou-se por base de que 1 mm de chuva corresponde a um litro por cada m2 de área (1 mm=1litro.m-2). Utilizou-se o coeficiente de escoamento superficial de 0,75 (SILVA et al, 1984), para cobertura de telha de barro. Assim, o volume de água a ser coletado (VC-em litros) foi determinado por:

Vc= total de chuva (mm)  área do telhado (m2)  0,75

##### RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1 são mostrados as médias mensais de chuvas, referentes à média esperada e os totais ocorridos no ano mais chuvoso e no ano mais seco. Observa-se, na referida Figura, que os totais médios mensais de chuva superiores a 100 mm ocorrem, com maior freqüência, durante seis meses do ano (março a agosto). Isto demonstra, entretanto, que a estação chuvosa no brejo paraibano se inicia na primeira semana de outono e termina no final do inverno e os meses menos chuvosos coincidem com os da primavera e os de verão.

Fazendo uma análise comparativa das médias mensais de chuvas ao longo do ano, em Areia, constata-se que a distribuição mensal esperada de fevereiro a agosto não é tão irregular quando se compara com o que ocorre, no mesmo período, em outros locais do semi-árido nordestino. Mesmo assim, a chuva é, sem duvida, um dos elementos meteorológico que apresenta maior variabilidade tanto quantidade quanto em distribuição mensal nos Tropicais o que confirma, entretanto, a citação feita por ALMEIDA (2001).

Figura 1: Distribuição mensais dos totais de precipitação pluvial (em mm), referentes à média esperada, ao ano mais seco e ao ano mais chuvoso do período: 1930-2001.

Destaca-se, entretanto, que existe uma grande dispersão dos totais mensais de chuvas, especialmente, em torno do valor central mostrada através dos elevados desvios padrão. Isso indica que, a utilização de médias aritmética, como normalmente é feita, poderá conduzir a erros interpretativos, uma vez que a média não é o valor mais freqüente de ocorrer, a um nível específico de probabilidade. Outras medidas de tendência central tais como a moda e a mediana são as mais recomendadas. A moda é o valor mais provável de ocorrer e ao contrario da média ela pode não existir e, mesmo que exista, pode não ser única. Por isso, é uma medida muito pouca utilizada em análise estatística. Enfatizasse, também, os elevados desvios padrão nos meses de outubro a dezembro, cujos valores são superiores as médias esperadas.

Para exemplificar a aplicabilidade do trabalho, partiu-se de seis diferentes cenários de ocorrência de chuvas anuais correspondente: a média do período, dos totais referentes ao ano mais chuvoso e ao mais seco e para os valores prováveis de ocorrer a 25, 50 e 75 % de probabilidade. Por outro lado, incorporou-se ao trabalho, levantamento subjetivo de áreas das casas da zona rural do município de Areia, cujos valores mais freqüentes são para telhados de barro e áreas entre 40 e 100 m2. Os volumes potenciais de captação de água de chuvas, determinados em função das áreas e do tipo de cobertura são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Estimativa anual do volume de captação de água de chuvas correspondente: a média esperada (média), ao ano mais chuvoso (máxima) e ao ano menos chuvoso (mínima) para a localidade de Areia, PB, no período: 1930 a 2001.

| Cenários | Totais de chuvas | Tamanho da área de captação (m2)/ volume coletado em litros |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Média | 1390 mm | 41.700 | 52.125 | 62.550 | 72.975 | 83.400 | 93.825 | 104.250 |
| Máxima | 2205 mm | 66.150 | 82.688 | 99.225 | 115.763 | 132.300 | 148.838 | 165.375 |
| Mínima | 645 mm | 19.350 | 24.188 | 29.025 | 33.863 | 38.700 | 43.538 | 48.375 |

Admitindo-se que a água de chuva que escoa no telhado seja armazenada em cisternas e que o consumo per capita de 14 litros/dia durante de 300 dias por ano, verifica-se que para uma média anual de 1390 mm, o volume potencial armazenado, mesmo numa pequena casa de 40 m2, corresponde a 41.700 litros. Este volume é basicamente o suficiente para o consumo humano (beber e cozinhar) de uma família de nove pessoas. Destaca-se, ainda, que a freqüência de ocorrência de anos com totais de chuvas inferiores à média esperada, situa-se por volta de 40%. Essa elevada oscilação reflete, na realidade, a variabilidade natural da chuva e, por isso, deve ser considerada sob o ponto vista estatístico como inerentes à aleatoriedade para esse tipo de dados.

Fazendo-se o mesmo raciocínio para um cenário mais desfavorável, ou seja, quando o total anual de chuva for o mínimo observado= 645 mm, o montante armazenado ainda é o suficiente para essa mesma família durante cerca de 150 dias. Na hipótese de que as casas tenham áreas de captação entre 60 e70 m2, por ser estas superfícies as mais freqüentes, verifica-se (Tabela 1) que, mesmo no ano de menor precipitação, o escoamento de água pelo telhado corresponde a um volume superior a 30.000 litros. Este total é, portanto, o suficiente para suprir as necessidades básicas de uma família com seis pessoas durante os 365 dias do ano.

A Tabela 2 mostram as chances prováveis de ocorrência dos totais anuais de chuva aos níveis de 25, 50 3 75%. Fazendo-se uma análise comparativa entre os totais de chuva aos níveis de 25 e 75% de probabilidade, pode-se prognosticar a quantidade de chuva esperada em 50% dos anos, ao invés de se utilizar o procedimento habitual de assumir como sendo igual à média do período.

É muito comum adotar médias esperadas (mensais e anual) de precipitação pluvial em estudos climatológicos e geográficos. No entanto, a ocorrência de uma lâmina de chuva a um nível de 75% de probabilidade, é considerada um valor mais confiável do que a própria média e, por isso, deve-se ser recomendado para esses tipos de estudos (Hargreaves, 1973).

Tabela 2: Estimativa anual do volume de captação de água de chuvas prováveis de ocorrer a 25, 50 e 75% probabilidade para Areia, PB.

| Cenários | Totais de chuvas | Tamanho da área de captação (m2)/ volume coletado em litros |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 m2 50 m2 60 m2 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 % prob. | 1633 mm | 48.990 | 61.238 | 73.485 | 85.733 | 97.980 | 110.228 | 122.475 |
| 50 % prob. | 1377 mm | 41.310 | 51.638 | 61.965 | 72.293 | 82.620 | 92.948 | 103.275 |
| 75 % prob. | 1096 mm | 32.880 | 41.100 | 49.320 | 57.540 | 65.760 | 73.980 | 82.200 |

Observa-se (Tabela 2) que há 75% de probabilidade de que a chuva anual seja igual ou menor do que 1096 mm. Reciprocamente, existem apenas 25% de chances (um ano em cada quatro) para que o total pluvial ultrapasse 1633 mm. Destaca-se, ainda, que a média anual esperada, situa-se entre os níveis de probabilidade de 50 e 60%, indicando uma subestimativa em relação ao nível de maior confiabilidade (75%).

Utilizando-se o nível de probabilidade de 75%, cujo valor da lâmina e inferior a média esperada, verifica-se que capacidade potencial varia desde 32.880 litros a 82.200 litros de água de chuva por ano. Os valores apresentados na Tabela 2 mostram, portanto, que mesmo para uma pequena área de captação de 40 m2, o potencial para o armazenamento de água de chuvas garante o consumo humano diário, para uma família com seis pessoas, durante os 365 dias do ano. Para os outros dois níveis de probabilidade (25 e 50%), mesmo que as chances de ocorrência sejam menores, as lâminas de água que escoa superficialmente no telhado é cerca de 1,5 vez maior que volume que ocorre a 75% de probabilidade.

Isso demonstra, portanto, que se trata de um local da região semi-árida com elevado potencial de água de chuvas, uma vez que os totais anuais de precipitação pluvial observados, na maioria dos anos estudados, e os estimados a diferentes níveis de probabilidade garantem que a região dispõe de um potencial excelente para se implantar um grande projeto de captação e de armazenamento de água para o consumo humano em cisternas nas habitações rurais do município de Areia.

###### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, H. A. de. Probabilidade de ocorrência de chuvas no Sudeste da Bahia. Ilhéus, CEPLAC/CEPEC. Boletim Técnico,n.182. 32p. 2001.

ASSIS, F. N., ARRUDA, H. V., PEREIRA, A. R. Aplicações de estatística à climatologia: teoria e prática. Pelotas, RS, Ed. Universitária, 1996, 161p.

JALFIM, F. T. Considerações sobre a viabilidade técnica e social da captação e armazenamento da água da chuva em cisternas rurais na região semi-árida brasileira. In: Simpósio de Captação de água de chuvas no semi-árido, 30, Campina Grande, PB, 21 a 23.11.2001. CD-ROOM.

HARGREAVES, G.H. Monthly precipitation probabilities for Northest Brazil. Logon, Utah, USA, Utah State University, Department of Agricultural and Irrigation Engineering, 423 p, 1973.

SILVA, A. S et al. Captação e conservação de água de chuva para consumo humano: cisternas rurais- dimensionamento, construção e manejo. EMBRAPA-CPTASA, Circular Técnica n. 12, 103p, 1984.

VAREJÃO-SILVA, M.A. et al. ATLAS CLIMATOLÓGICO DO ESTADO DA PARAÍBA. Universidade Federal da Paraíba, Núcleo de Meteorologia Aplicada, Campina  Grande, Pb. 132p, 1984.