PULIZIA DI MARMO E PIETRA
Prodotto specifico
“PREVENT” (GEAL)

Le seguenti informazioni sono frutto della conoscenza

scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere della ditta GEAL;

come tali le esprimiamo per l’ottenimento del risultato ottimale. 

Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi

negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e

delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo,

qualora si debba intervenire su manufatti e materiali

componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica,

soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di

consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare

opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre

specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa.
DEFINIZIONE_______________________________________________________________________

Emulsione acquosa di copolimeri fluorurati, silano-silossanici e sinergici a duplice azione idro-oleorepellente di

profondità, contro l’umidità di risalita e contro le macchie.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________

Si applica su tutti i tipi di pietra a medio-alto assorbimento, in esterni ed interni. Non è filmante, non altera la

traspirabilità né il colore originario del materiale.

Efficace anche con una sola mano, PREVENT 2 MARMO e PIETRA (GEAL) conferisce ai materiali trattati

durevole protezione idrorepellente contro l’umidità di risalita ed elevata idro-oleorepellenza di superficie.

Essendo un prodotto in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non

perfettamente asciutte pu rché uniformi d’aspetto (senza macchie e aloni di umidità). È quindi particolarmente

indicato per eseguire trattamenti in esterno in unica applicazione, con evidenti vantaggi in termini di rapidità ed

economia d’intervento.

La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell’arco di qualche giorno.

In interni si consiglia l’applicazione della finitura di superficie con WOPLUS LUCIDO/SATINATO / NO-LUX

(GEAL), secondo scelta.

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a

pavimentazione, all’esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker -

Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i

materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all’origine e siano posati a regola d’arte nel complesso edile.

In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.
