MODELO DE COLAS

FIFO, el más básico
Usa la técnica de Almacenamiento y reenvío
· En su forma más sencilla, el mecanismo de cola FIFO, se encarga de almacenar paquetes cuando hay congestión en la red, y a enviarlos cuando tiene la posibilidad, manteniendo el orden de llegada, es decir, que no ofrece ninguna prioridad de unos paquetes sobre otros.

· Es el método más rápido.

· Este es el mecanismo que se suele utilizar por defecto, como ya comentamos anteriormente cuando hablamos de ‘best-effort’.

· Cisco lo utiliza por defecto en enlaces superiores a T1 (1.5 Mbps)

· FIFO está limitado por su bufer.
· Este algoritmo, al igual que ocurre con el resto de mecanismo de cola, tiene como limitación la capacidad de su bufer en momentos de congestión.
Prioritizing Traffic (PQ)
· Da prioridad estricta al tráfico importante
· Asegura que el tráfico importante reciba un servicio rápido en cada punto de la red, donde está mecanismo este presente. 
· Existen 4 clases de prioridad de tráfico
· En el mecanismo PQ, cada uno de los paquetes debe de ser colocado en una de las cuatro posibles colas (alta, media, normal, baja prioridad), servidas en riguroso orden de prioridad, lo cual puede crear inanición.

· Ofrece garantías totales.

· Las prioridades se definen por filtros en los routers.
· Clasificación: Protocolo,interfaz de acceso dir. Origen y destino, tamaño del paquete.
· La prioridad de los paquetes puede diferenciarse por diversos medios, como: el protocolo de red, el interfaz del router por el que llegue el paquete, el tamaño del paquete y la dirección de origen o destino.

· Los paquetes que no se puedan clasificar serán asignados a la cola de prioridad normal.

· Inconveniente: Este método es estático y no se adapta a los requerimientos de la red.

· Además, puede crear inanición, es decir dejar fuera de servicio a tráfico menos prioritario.
Custom Queueing (CQ)
· Permite que las aplicaciones compartan la red 
· CQ fue diseñado para permitir que varias aplicaciones compartieran la red, y que además tuvieran asignado un ancho de banda mínimo garantizado, y unas garantías aceptables en cuanto a los retrasos. 

· El ancho de banda se reparte equitativamente.
· En este método el acho de banda debe de ser compartido proporcionalmente entre las aplicaciones o usuarios en forma de Round Robin o quantos de tiempo, sin dejar tráfico fuera de servicio.

· No dá garantías estrictas.
Weighted fair queuing (WFQ)
· WFQ es adaptativo a los cambios en la red
· Los mecanismos vistos anteriormente son estáticos, y por lo tanto no se adaptan a los cambios producidos en la red. Por ello ha sido necesario un mecanismo como WFQ, que es adaptativo.

· No dá garantías totales como PQ.

· Proporciona un buen tiempo de respuesta
· WFQ es adecuado para situaciones donde se necesite un buen tiempo de respuesta, para usuarios que hagan tanto un uso elevado de la red, tanto como para los que hagan un uso más leve, sin añadir ancho de banda adicional.

· Cisco lo utiliza por defecto en enlaces inferiores a T1 (1,5 Mbps)
· WFQ es un algoritmo basado en flujos.
· WFQ es un algoritmo de cola basado en flujos (o sesiones), que realiza dos tareas simultáneamente y de forma automática:

· Organiza  el tráfico (de tiempo real), poniéndolo al principio de la cola, reduciendo así el tiempo de respuesta.

· Comparte equitativamente el resto del ancho de banda, entre el resto de tráfico de alta prioridad

· WFQ asegura que las diferentes colas no se queden privadas de un mínimo ancho de banda, de modo que el servicio proporcionado al tráfico es más predecible.

· Considera flujos de poco caudal con flujos sensibles al retardo, por ej. VOIP

· No es escalable dentro de una gran red.



















