Universidad de Monterrey

Primer Examen de Fluidos y Termodinámica

Ot-2002
Nombre:______________________________________________________ Mat: ______________

[image: image1.jpg]>

Po




I.
RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS : (20 puntos cada uno)

1.
Una estatua de latón sólido pesa 190 Nt en el aire. ¿Qué Volumen tiene?. Si la estatua cuelga de un cable y está se sumerge completamente en agua dulce, ¿qué tensión tendrá este cable?. (( Latón =8.6 x 103 Kg/m3)

2.
Se muestra un tubo en forma de U que contiene alcohol y agua. Encuentre la densidad del alcohol. Considere que la altura de la columna de alcohol se encuentra a 6 centímetros por encima del punto de referencia marcado como O en el dibujo y que la diferencia entre las alturas del alcohol y del agua es de 4 centímetros.

3.
En un tubo de 6 cm de diámetro fluye agua. Este tubo presenta una disminución de su diámetro a 5 cm. Si la diferencia de presiones entre las dos partes del tubo es de 150 Pa, ¿cuál es el gasto de agua en el tubo ? Es decir, ¿cuál es el flujo?

II:
RESPONDA MEDIANTE ARGUMENTOS VALIDOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: (10 puntos cada una)

1.
Suponga que la fuerza de empuje sobre cualquier objeto sumergido tiene un valor independiente de la profundidad a la que se encuentre este objeto. ¡Es decir, que por ejemplo un submarino sin importar cuanto se sumerja en el agua del océano la fuerza de empuje sobre él no cambiará! ¿Qué supuesto(s) deberán hacerse para que esta aseveración sea cierta?

2.
Un bloque de hierro de masa m y un bloque de aluminio, de igual masa, se sumergen en agua. ¿cuál de ellos experimenta una mayor fuerza de flotación? ¿por qué?
3.
Un bloque de hielo flota en agua dulce, Si queremos que el hielo flote sobre el agua con el 75% de su volumen sumergido, ¿que deberíamos hacer?, ¿es esto posible? proporcione soluciones cualitativas o cuantitativas.

4.
Un cubo de hielo flota en un vaso de agua lleno hasta el borde. Al fundir el hielo, ¿se derramará el agua? Explique

