División de Arquitectura, Diseño e Ingeniería

Universidad de Monterrey

Primer Examen Parcial de Fluidos y Termodinámica

Pr-2003

Nombre:________________________________________ Mat: __________

I.
RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS : (20 puntos cada uno)
1.
Se tiene un recipiente cilíndrico de sección circular cuya área es de 15.6cm2. En él hay mercurio hasta una altura de 10cm; sobre éste agua hasta 6cm mas y sobre ésta alcohol hasta 8cm. ¿Cuál es la fuerza sobre el fondo del recipiente si la densidad relativa del alcohol es de 0.8?
2.
Calcular el volumen de hierro que equilibra a 540cm3 de mercurio en una balanza. Las densidades son 7.7 y 13.6g/cm3 respectivamente. (Sin considerar fuerzas de empuje)
3.
Un bloque cúbico de madera de 10cm de arista flota en la superficie de separación entre aceite y agua, como se muestra en la figura, con su superficie inferior 2cm por debajo de la superficie de separación. La densidad del aceite es de 0.6gr/cm3. a) Cuál es la masa del bloque?

[image: image1.png]



4.
Se mueve agua con una velocidad de 5m/s por un tubo con un área de sección transversal de 4cm2.El agua desciende gradualmente 10m a medida que el tubo aumenta en área transversal a 8cm2. a) ¿Cuál es la velocidad en el nivel inferior? b) Si la presión en el nivel superior es de 1.5x105Pa, ¿cuál es la presión en el nivel inferior?

5.
Se tiene un gran tanque de 10 metros de altura. Se llena de agua hasta que el nivel de la misma llega hasta los 8 metros de altura. Se tapa el depósito y se aumenta la presión dentro de él hasta 2.4 atm. Sobre la pared del depósito de practica un orificio a 3 metros por debajo del nivel del agua, en estas condiciones, el gasto es de 4 lt/seg. Determine el área del orificio en cm2.

