[image: image1.jpg]GUIA DO USUARIO

BUiA B2 USUARID
USER 68DE

Radio
Intercomunicador
CYCLEVOX

Riédio Comunicador

Radio en 2 Viss
Two-Way Aadio




[image: image2.jpg]GUIA DO USUARIO

14 Canais FRS
Carregador de bateria

99 codigos (38 CTCSS/61DCS)
Indicador de bateria
Monitoramento de canais
Circuito de VOX interno
Varredura de canais

5 tons de alerta selecionaveis
Blogueio de teclado

Visor iluminado

Teclas com bipe

Headset opcional

Entrada para headset

Roger Beep (bipe de cambio)

RADIO

Antena

Tecla PTT

Tecla Monitor

Tecla Scan (varredura)
Tecla Menu

Tecla Channel Tone (canal)
Alto-falante

Tecla Aumenta/Diminui (Volume e Canal)
Jaque para fone/microfone
. Tecla ON/OFF (liga/desliga)
. Tecla Call (chamada)

. Microfone

. Indicador de bateria

. Indicador de recepcao

. Indicador de chamada
. Indicador de varredura

. Indicador de canal

. Indicador de transmissdo

. Indicador de ajuste de volume
. Indicador de teclado bloqueado
. Indicador de VOX

. Indicador de sub codigo

. Terminais carga bateria

. LED indicador de carga

PORTUGUES




[image: image3.jpg]H CUIDADO E SEGURANCA

Nunca abra o seu radio.

Nunca troque ou substitua qualquer peca em seu
baterias.

dio, exceto as

Seu radio pode causar interferéncia em TV ou radios mesmo quan-
do adequadamente operado. Para determinar se o seu radio ¢ a
causa da interferéncia, desligue-o. Se a interferéncia cessar, seu
rédio ¢ a causa

Para limpar o radio use somente um pano seco e limpo. Se o rédio
for exposto a umidade, desligue imediatamente e remova as bate-
rias. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para
evitar danos pela agua. Em seguida, leve o aparelho imediatamen-
te a uma a sténcia técnica autorizada.

Se for guardar seu radio por periodos de tempo prolongados, reti-
e as baterias, pois elas corroem com o tempo e podem danifi
seu rédio

= As pessoas que usam marca-passo devem
* Sempre manter o radio a uma distancia superior a 15 cm do
dispositivo marca-passo, quando o rédio estiver ligado
= Néo carregar o radio no bolso da camisa,

* Usar 0 ouvido oposto ao marca-passo para minimizar o potenci-
al de interferénci

* Desligar o rédio imediatamente, quando suspeitar de ocorréncia
de interferénc

= As baterias, ao fim de sua vida dtil, devem ser entregues a uma
assisténcia técnica autorizada Intelbras ou a outro ponto de coleta,
para que o seu descarte seja feito de forma adequada

Informagao Anatel: Por se tratar de Equipamento de Radiocomu-
nicagdo de uso geral, conforme Resolugdo 365/2004 (artigo 62,

inciso VIlI}, a Anatel determina que o usuério do equipamento, a
qualquer tempo e em qualquer canal, devera dar prioridade a men-

sagens de comunicag
ranga da vida.

G0 de emergéncia relacionadas com a segu-

H INSTALANDO A BATERIA

1 Assegure-se de que o rédio esteja desligado.
2 Destrave a presilha da tampa do compartimento da bateria e remova-

3 Instale o kit de baterias no compartimento. A bateria deve ficar com
os contatos para fora e para baixo.

4 Alinhe a tampa com os furos do compartimento e recoloque a presilha.

Nota

Sempre assegure-se que a bateria esta totalmente des
tes de recarregé-la para prolongar sua vida.

arregada an-

M NiVEL DE CARGA DA BATERIA E ALARME DE
BATERIA FRACA

Este rédio possui um medidor de nivel da bateria no visor para indicar
seu estado. Quando a bateria estiver fraca o icone ISk piscar4

Recarregue a bateria imediatamente ou, se vocé estiver usando pi-
Ihas alcalinas deverd substituf-las para continuar operando o rédio.

H USANDO 0S CARREGADORES DE MESA

Assegure-se de que os radios estejam desligados antes de colocé-los
em carga para que o medidor de bateria indique corretamente.

1 Conecte o conversor AC/DC no jaque DC IN 9V e em uma tomada
de 120/220V AC

2 Coloque os carregadores sobre uma superficie plana e encaixe os
rédios com o teclado voltado para frente.

3 Assegure-se de que o indicador de carga acendeu. Carregue as
baterias por 16 horas e remova os radios dos carregadores depois
da carga.

Néo coloque os rédios na base quando estiver usando pilhas alcalina

PORTUGUES




[image: image4.jpg]W USANDO 0 RADIO

ando o radio e ajustando o volume

1 Pressione e segure a tecla ® para ligar o radio e aumente o volume
pressionando a tecla A. Para diminuir o volume pressione a tecla ¥.

dio.

2 Pressione e segure a tecla ® novamente para desligar o

Ajustando o som das teclas (bipes)

Seu rédio emite um bipe cada vez que uma das teclas & pressionada
(exceto as teclas PTT e CALL). Para desabilitar esse som, pressione e
sequre a tecla CALL enquanto liga o radio. Repita esse procedimento
para habilitar o som das teclas.

Navegando através do menu
Para aces:

r as facilidades do radio use a funcao Menu.,
1 Para entrar em Menu pressione a tecla MENU.

2 Pressionando repetidamente essa tecla, vocé avancara pelo Menu
até retornar ao modo de operacdo Normal.

Escolhendo um canal

Seu rédio possui 14 canais e 99 codigos CTCSS/DCS que vocé pode
usar para falar com outras pessoas. Para falar com alguém, ambos
devem escolher o mesmo canal e 0 mesmo codigo CTCSS/DCS.
Para escolher um canal

Com o rédio no modo Normal pressione a tecla CHANNEL TONE e,
em seguida, pressione as teclas A ou ¥ para escolher o nimero do
canal que seré exibido no visor.

Alcance em area aberta
Os canais FRS (1 a 14) tém uma expectativa de alcance de até 9,6 km.
Nota

0 alcance do rédio poderd variar dependendo do ambiente efou das
condigdes topogrdficas.

Escolhendo um cédigo CTCSS

Cada um dos canais 1a 14 pode ter qualquer um dos cédigos (OFF ou
1 a 99) selecionados. O cédigo of (OFF) indica que nenhum codigo
CTCSS/DCS estd selecionado. Seu radio s6 pode receber um sinal
que possua 0 mesmo cédigo selecionado na transmisso

1 Pressione CHANNEL TONE duas vezes. O codigo CTCSS/DCS pis-
cara.

2 Pressione as teclas & ou ¥ para selecionar o nimero do codigo
desejado. Vocé também pode selecionar of (OFF) nessa etapa
3 Saia do Menu

Falando no seu radio

Para falar com outra pessoa usando o rédio

1 Pressione a tecla P77 e fale normalmente a uma distancia de 5 a 7
cm do microfone. Enquanto vocé estiver transmitindo, o icone tx
aparecerd no visor. Para evitar o corte da primeira parte da sua
transmissdo, aguarde um pouco apds pressionar a tecla P77 e en-
tao comece a falar,

2 Quando vocé tiver terminado sua fala, solte atecla PTT. Agora vocé
poderé escutar a pessoa com que vocé estd falando. Quando em
recep@o o icone rx aparecerd no visor.

Transmissao Ativada por Voz (VOX)

Seu radio esté equipado com um sistema selecionavel pelo usué-
io de transmissor ativado por voz (VOX) que pode ser usado em trans-
misses autométicas de voz. A facilidade VOX foi projetada para ser
usada com um fone de ouvido com microfone (headset). A transmis-
sdo & iniciada quando o usuério fala a0 microfone em vez de pressionar
atecla PTT.

Para selecionar o nivel do VOX

1 Entre no Menu. Avance pelo Menu até o icone vox ser exibido no
visor. O nivel atual ser4 mostrado (OFF ou 1-5). O nivel oF (OFF)
desabilita 0 VOX enquanto 1 a 5 ajusta a sensibilidade do microfone.

PORTUGUES




[image: image5.jpg]2 Pressione as teclas A ou ¥ para escolher a sensibilidade desejada.
Use nivel 1 para aumentar a sensibilidade & voz em ambientes si-

lenciosos e use um nivel mais alto para prevenir uma ativa
desejada em ambientes ruidosos.

Transmitindo um tom de chamada

Seu rédio Twin esté equipado com 5 tons de chamada selecionaveis
que serdo transmitidos quando a tecla CALL é pressionada.

Para selecionar um tom de chamada

1 Entre no Menu. Avance até o icone call ser exibido no visor. O tom
de chamada atual (1 a 5) serd mostrado.

2 Pressione as teclas A ou ¥ para seleiconar o nimero do tom de
chamada desejado. Cada tom serd ouvido através do alto-falante,

3 Saia do Menu

Para transmitir o tom de chamada selecionado pressione a tecla CALL.

0 tom selecionado ser4 transmitido durante um intervalo de tempo

fixo. O tom de chamada ser4 cancelado quando a tecla PTT for pres:
onada.

Varredura de Canais

0 rédio possui um sistema de varredura de canals que permite fazer
uma busca por todos os 14 canais. Quando um canal ativo é detectado,
o radio cessa a busca e para nesse canal enquanto houver sinal.
Depois de 2 segundos o rédio continuaré a varredura,

Nota
Se vocé pressionar a tecla PTT enquanto o radio permanece no canal
detectado, vocé transmitird nesse canal.

Para habilitar a varredura de canais

Pressione a tecla SCAN e o icone scan sera exibido no visor. O niime-
ro do canal exibido no visor ir4 trocar conforme o radio faz a busca

Para desabilitar a varredura de canais
Pressione a tecla SCAN ou PTT.

Blogueio de teclado

Para bloguear

1 Entre no Menu e avance até o icone 6 aparecer. O estado atual do
bloqueio of (OFF) piscara.

2 Para ativar o blogueio, selecione ON (ON) através da tecla A.
3 Para confirmar pressione a tecla MENU. O radio retornara ao modo
Normal

Nota
Se vocé sair do Menu antes de confirmar a selecao pela tecla MENU
0 blogueio de teclado ficara desabilitado.

Para desbloguear o teclado
1 Pressione e segure a tecla & para desligar o rédio.

2 Pressione e segure a tecla & novamente para ligar o rédio.

Baixo Consumo Automatico

0 réadio possui um sistema exclusivo que estende a vida das baterias.
Se ndo houver transmissao e nem chamada recebida em um espaco
de trés segundos, seu radio ingressara no modo de baixo consumo
automaticamente. Nesse modo, o rédio ainda permaneceré habilitado
areceber chamadas.

lluminagao do visor

Adlumina
s
gundos.

0 do visor & ligada automaticamente quando qualquer te-
ionada. O visor permanecerd iluminado por 10 se-

(exceto PTT) é a

PORTUGUES




[image: image6.jpg]Modo Monitor

Permite vocé escutar sinais fracos no canal atual ao pressionar uma
tecla.

Para habilitar o modo Monitor
1 Pressione MON para escuta imediata. O icone rx piscard

ione e segure MON por 2 segundos para es
o ficard aberto permitindo a escuta de s
cos junto com o ruido,

Para desabilitar o modo Monitor

Pressione MON para retornar ao modo Normal. O icone rx nao pisca-
4 m

Roger Beep

Roger Beep (Bipe de cambio) & um bipe que & enviado para notificar o
final de uma transmissao (PTT ou VOX). O Roger Beep pode ser ouvi-
do através do alto-falante quando o som das teclas esté habilitado.
Quando o som das teclas estiver desabilitado, o Roger Beep ndo sera
ouvido mas serd transmitido.

Para habilitar o Roger Beep

Pressione e segure a tecla & enquanto liga o rédio.

Para desabilitar o Roger Beep

Pressione e segure a tecla & enquanto liga o rédio.

M ESPECIFICACOES

14 FRS

38 CTCSS (1a38)
61 DCS (39 a 99)

UHF 462,5625 a 467,7125 MHz

Kit de baterias NiMH(BP40) ou 4 pilhas
alcalinas AAA

Canais
Subcddigos

Freqiéncia de operacio

Alimente

Duragéo da bateria 12 horas tipico para uso de pilhas
alcal
12 horas tipico para uso de kit de bateria
NiMH.

Poténcia de Saida Maéximo 500 mW
Nota
A duragao da bateria é definida como 90% do tempo em espera (re-

pouso), 5% do tempo em conversagao e 5% do tempo em recepg:

Tabela de Freqiiéncias

Tabela de Cédigos CTCSS (Hz)

Canal  Freq. X 3
1 4625625 ofF OFF | 13 1035 | 26 1822
2 4625875 1 670 | 14 1072 | 27 1679
3 4626125 2 718 | 15 1108 | 28 1738
4 4626375 3 744 | 18 1148 | 20 1799
5 462.6625 4 770 | 17 1i8B | 30 1862
8 4626875 5 797 | 18 1230 | 31 1823
7 4627125 6 825 | 18 1273 | 32 2035
8 4675625 7 854 | 20 1318 | 33 2107
° 4675875 B 885 | 21 1385 34 2181
0 467612 9 915 | 22 1413 | 35 2257

L 10 948 | 23 1462 | 36 2338
4l 487.6975 1 o7A | 24 1514 | 37 2418
2 457002, 12 1000 | 25 1567 | 38 2503

13 4676875
14 4677125

)

PORTUGUES




[image: image7.jpg]LISTA DE CODIGOS DCS

SubCéd. Céd.| Tom Céd. Tom Céd. Tom Céd.
N°  Octal N°  Octal Ne  Octal N°  Octal
39 023 66 116 kil 243 87 365
40 025 56 125 72 244 88 371
41 026 57 131 73 245 88 411
42 o3 58 132 74 251 80 412
43 032 59 134 76 281 91 413
44 043 60 143 76 263 92 423
456 047 61 152 77 265 93 a4
46  0B1 82 156 78 2n 94 432
47 054 83 156 79 306 85 445
48 066 84 182 80 3N 96 464
49 on 85 166 81 315 97 485
50 072 66 172 82 331 98 486
51 073 87 174 83 343 99 503
62 074 88 206 84 346 - =
53 114 69 223 85 351 * =
54 115 70 226 88 384 - -

Il TERMO DE GARANTIA

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apr
sentagao deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, vocé podera
utilizar os beneficios que Ihe sao assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Ne da nota fiscal Data da compra:

Modelo N de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes con-

dicoes:

1 Todas as partes, peas e componentes do produto, exceto o fone de ouvido,
sa0 garantidas contra eventuais defeitos de fabricagao que porventura venham
a apresentar, pelo prazo de 3 [trés) meses de
garantia legal , contado da data da
entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de

compra do prodto, que ¢ parte integrante deste Termo em todo territorio naci-
onal. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e com-
ponentes que apresentarem defeito de fabricacao, além da méo-de-obra utiliza-
da nesse reparo. Caso nao seja constatado defeito de fabricagao, e sim defeitols)
proveniente(s) de uso inadequado, o senhor cansumidor arcaré com estas des-
pesas

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-
se com o Servigo Autorizado mais proximo que consta na relagao oferecida pelo
fabricante - somente estes estao autorizados a examinar e sanar o defeito du-
rante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto néo for respeitado esta garantia
perderé sua validade, pois o produto terd sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar de-
vera encaminhar-se ao Servigo Autorizado mais proximo para consulta da taxa
de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do prodo, as
despesas decorrentes, transporte, seguranca de ida e volta do produto, fica sob
a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4 A garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipoteses
a seguir: a) se o defeito nao for de fabricagao mas sim, ter sido causado pelo
Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se s danos ao produ-
to forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inunda-
goes, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na rede elétrica sobretensao pro-
vocada por acidentes ou flutuacdes excessivas na rede), instalagao/uso em de-
sacordo com o Manual do Usuario ou decorrente do desgaste natural das par-
tes, pecas e componentes; c) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza
quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o namero de
série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido
violado.

Sendo estas condigoes deste Termo de Garantia complementar, CYCLEVOX se
reserva o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus
produtos sem aviso prévio.

Servigo de Atendimento ao Cliente

CYCLEVOX@BOL.COM.BR

PORTUGUES




