Φόρτιση πυκνωτή

Ένας πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται από μια πηγή με ΗΕΔ Ε, μέσω αντίστασης και στο σχήμα, δίνονται δύο εκδοχές. Στο (1) κύκλωμα η φόρτιση γίνεται μέσω αντίστασης R, ενώ στο (2) μέσω αντίστασης 2R.

i) Μεγαλύτερο φορτίο αποκτά ο πυκνωτής στο κύκλωμα:

α) (1),      β) (2),      γ) αποκτά το ίδιο φορτίο.

ii) Μεγαλύτερη ενέργεια για την φόρτιση θα προσφέρει η πηγή, στο κύκλωμα:

α) (1),      β) (2),      γ) θα προσφέρει ίσα ποσά ενέργειας.

iii) Πόση θερμότητα παράγεται σε κάθε αντίσταση στα δυο κυκλώματα, στη διάρκεια της φόρτισης;

iv)  Για καθηγητές: Να γίνει το διάγραμμα του φορτίου του πυκνωτή, σε συνάρτηση με το χρόνο, για τα δύο κυκλώματα,  στο ίδιο διάγραμμα.

Απάντηση:

Η φόρτιση του πυκνωτή ολοκληρώνεται όταν η τάση μεταξύ των οπλισμών του γίνει ίση με την ΗΕΔ της πηγής, αφού τότε ο αντιστάτης δεν θα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγματι αν πάρουμε μια τυχαία στιγμή, στη διάρκεια της φόρτισης, το 2ο κανόνα του Kirchhoff , θα έχουμε:

Οπότε όταν Vc=Ε, η ένταση μηδενίζεται και έτσι σταματά και η συσσώρευση φορτίων στους οπλισμούς του πυκνωτή. Αλλά τότε για το τελικό φορτίο του πυκνωτή θα έχουμε:

Βλέπουμε ότι το φορτίο αυτό δεν εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης του κυκλώματος, συνεπώς σωστή απάντηση είναι η γ).

Από τον ορισμό της ΗΕΔ της πηγής έχουμε,  για την ενέργεια που παρέχει η πηγή στο ηλεκτρικό ρεύμα στη διάρκεια της φόρτισης:

Αλλά αφού και στα δύο παραπάνω κυκλώματα, ο πυκνωτής αποκτά το ίδιο φορτίο, οπότε το ίδιο φορτίο περνά και από την πηγή Ε και στα δύο κυκλώματα,  οι ενέργειες που παρέχει η πηγή στα φορτία και στις  δύο περιπτώσεις, είναι ίσες. Σωστό το γ).

Αν U η ενέργεια που μεταφέρεται στον πυκνωτή κατά τη φόρτιση, ίση με την ηλεκτρική του ενέργεια και Qθ η θερμότητα που παράγεται πάνω στην αντίσταση, στη διάρκεια της φόρτισης, τότε η διατήρησης της ενέργειας επιβάλει (Wολ η αντίστοιχη ενέργεια που παρέχει η πηγή):

Βλέπουμε ότι η παραγόμενη θερμότητα στην αντίσταση, δεν εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης! Δηλαδή παραπάνω και στα  δύο κυκλώματα παράγεται το ίδιο ποσό θερμότητας.

Αξίζει να προσέξουμε ότι η θερμότητα αυτή είναι πάντα ίση με την ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή. Με άλλα λόγια το 50% της ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα αποθηκεύεται στον πυκνωτή και το υπόλοιπο 50% μετατρέπεται σε θερμότητα Joyle, πάνω στην αντίσταση R.

Εφαρμόζοντας τον 2ο κανόνα του Kirchhoff σe ένα κύκλωμα όπως τα παραπάνω με αντίσταση R΄ παίρνουμε:

ή

(1)

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση έχει λύση της μορφής:

(2)

Βλέπουμε το φορτίο του πυκνωτή να αυξάνεται εκθετικά και η φόρτιση να διαρκεί άπειρο χρόνο αφού όταν  t→∞ τότε q→ΕC. Στην πράξη όμως θεωρούμε ότι η φόρτιση ολοκληρώνεται σε χρόνο πενταπλάσιο της σταθεράς χρόνου τ=R΄C. Έτσι στο (1) κύκλωμα θα απαιτηθεί χρόνος t1=5τ=5RC, ενώ στο κύκλωμα (2) διπλάσιος χρόνος, αφού t2=5∙2RC=10RC. Έτσι οι ζητούμενες γραφικές παραστάσεις παίρνουν την μορφή του σχήματος:

dmargaris@gmal.com