Ένα L-C που θα έβαζε φωτιές…

Στο παραπάνω κύκλωμα τα ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος έχουν τιμές :

E=10V, r=0Ω, R1=10Ω,R2=90Ω,L=1mH Rπην=0Ω και ιδανικός πυκνωτής με C=10μF.

Kλείνουμε  ταυτόχρονα τους  διακόπτες  Δ1 και Δ2  και μετά από λίγο παρατηρούμε ότι οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους διάφορους κλάδους το κυκλώματος είναι σταθερές. Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε  ταυτόχρονα τους δύο διακόπτες. Να βρεθούν:

Α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 πριν το άνοιγμα των διακοπτών.

Β) Να βρεθεί η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή αν οπλισμός αναφοράς θεωρηθεί ο κάτω οπλισμός.

Γ) Ποιες χρονικές στιγμές θα μπορούσε να ξανακλείσουν  ταυτόχρονα  οι δύο  διακόπτες  Δ1 και Δ2 ώστε να μην παραχθεί καθόλου θερμότητα στην αντίσταση R2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α)Όταν οι  διακόπτες  είναι αρχικά κλειστοί  και αφού έχουν αποκατασταθεί τα ρεύματα του κυκλώματος το πηνίο θα διαρρέεται από σταθερό ρεύμα Ι. Άρα η τάση από αυτεπαγωγή στα άκρα του θα είναι 0V.Το πηνίο έχει κοινά άκρα με τον πυκνωτή αλλά και με την αντίσταση R2.Ετσι το πηνίο θα λειτουργεί σαν απλό καλώδιο δηλαδή θα είναι ένα βραχυκύκλωμα για τον αντιστάτη R2.Aρα ο αντιστάτης δεν θα διαρρέεται από ρεύμα και ο πυκνωτής θα είναι αφόρτιστος.

Άρα ΙR2=0A.

Β)Το μέτρο της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο την χρονική στιγμή δίνεται από την σχέση Ι=Ε/R1=1A.Ο κάτω οπλισμός είναι αυτός που θα φορτισθεί πρώτα θετικά έτσι η εξίσωση του φορτίου θα δίνεται από την σχέση q=Qσυν(ωt+φο)   με ω=1/√LC=104r/s  Q=I/ω=10-4Cb  και φο=3π/2

Άρα η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή θα είναι:

q=10-4συν(104t+3π/2)    (SI)

Γ)Για να μην παραχθεί θερμότητα στον αντιστάτη R2 θα πρέπει η τάση στα άκρα του αμέσως μετά το κλείσιμο των διακοπτών  να είναι συνεχώς 0.Δηλαδή ο πυκνωτής να μην είναι φορτισμένος αλλά και το ρεύμα του πηνίου να είναι σταθερό. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν το πηνίο διαρρέεται από το αρχικό ρεύμα και κατά φορά και κατά μέτρο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε ακέραιες τιμές της περιόδου της ταλάντωσης του L-C κυκλώματος.

Αρα μπορεί να κλείσει ο διακόπτης για  t=k T=2kπ.10-4s

xristoselef@gmail.com