Μη μόνιμη Ροή

Στο σχήμα δίνεται η κατάληξη ενός οριζόντιου σωλήνα μεταβλητής διατομής, όπου το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα με μεταβλητή ταχύτητα εκροής υ2. Δίνεται ότι η ταχύτητα εκροής στο άκρο Β, είναι διπλάσια της ταχύτητας υ1 στη θέση Α.

Αν η ταχύτητα εκροής μεταβάλλεται με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση:

υ2=2+0,4∙t  (S.Ι.) (1)

Να βρεθεί η εξίσωση της πίεσης στη θέση Α σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεχθείτε ομαλή μεταβολή της επιτάχυνσης κατά μήκος της ρευματικής γραμμής ΑΒ, ενώ (ΑΒ)=2m και ρ=1.000kg/m3.

Σύντομη απάντηση:

Αφού η ταχύτητα ροής στο Α είναι το μισό της ταχύτητας στο Β θα ισχύει:

υ1=1+0,2t  (2)

Από (1) και (2) έχουμε για τις επιταχύνσεις στις θέσεις Α και Β, ότι:

Αλλά αν x=0 η θέση του Α και η επιτάχυνση μεταβάλλεται ομαλά, τότε:

α=α0+λ∙x. Όπου για x=0 →  α=α0=α1=0,2m/s2 και για x=2m → 0,4=0,2+λ∙2 → λ=0,1 ή

Από την γενικευμένη εξίσωση Bernouli έχουμε:

dmargaris@gmail.com