Η ροή Poynting σε καλώδιο με συνεχές ρεύμα.

1. Τα πεδία σε ένα καλώδιο με συνεχές ρεύμα

Έστω ένα κυλινδρικό καλώδιο με αντίσταση, διαρρεόμενο από συνεχές ρεύμα I:

Ηλεκτρικό Πεδίο E

- Οφείλεται στη διαφορά δυναμικού κατά μήκος του καλωδίου

- Έχει κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα του καλωδίου

- Μέτρο: E=VL=ρJ (νόμος του Ohm σε μικροσκοπική μορφή)

Μαγνητικό Πεδίο B

- Οφείλεται στο ρεύμα I (νόμος Ampère)

- Έχει κυκλική διεύθυνση γύρω από το καλώδιο

- Μέτρο σε απόσταση r: B=μ0I2πr

Τι δημιουργεί το ηλεκτρικό πεδίο στο κύκλωμα

Για να υπάρξει ρεύμα μέσα στο σύρμα χρειάζεται ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος του σύρματος.

Αυτό το πεδίο δεν δημιουργείται απλώς από τη μπαταρία.

Δημιουργείται από μικρές κατανομές φορτίου στην επιφάνεια των καλωδίων.

Δηλαδή πάνω στο σύρμα υπάρχει μια πολύ μικρή αλλά κρίσιμη κατανομή:

λίγο πιο θετικό φορτίο εδώ

λίγο πιο αρνητικό εκεί

και αυτή διαμορφώνει το ηλεκτρικό πεδίο στον χώρο γύρω από το κύκλωμα.

Αυτή η κατανομή δημιουργεί:

- ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος του σύρματος

- αλλά και στον χώρο γύρω από το κύκλωμα.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο

Οι κατανομές επιφανειακού φορτίου:

- δημιουργούνται αυτόματα όταν κλείνει το κύκλωμα

- διαδίδονται κατά μήκος των καλωδίων σχεδόν με ταχύτητα φωτός

- Αυτές “σχεδιάζουν” το ηλεκτρικό πεδίο σε όλο το κύκλωμα.

- Έτσι η ενέργεια αρχίζει να ρέει προς την αντίσταση σχεδόν αμέσως.

2. Το Διάνυσμα Poynting S

S=1μ0(E×B)

Κατεύθυνση:

- E: κατά μήκος του καλωδίου (z)

- B: αζιμουθιακό (θ)

S=1μ0(Ez×Bθ)=-EBμ0r

Η ροή είναι ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ! 🎯

Τι μετράει το διάνυσμα Poynting; Την ισχύ ανά μονάδα επιφάνειας. Το διάνυσμα Poynting χρησιμοποιείται κάθε φορά που θέλουμε να ξέρουμε πώς και προς τα πού, μεταφέρεται η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

3. Τι ρόλο παίζει αυτή η ροή;

i) Η φυσική ερμηνεία:

Χώρος γύρω από το καλώδιο

↓

Ενέργεια ρέει μέσω των πεδίων

↓

Εισέρχεται ΑΚΤΙΝΙΚΑ στην επιφάνεια του καλωδίου

↓

Μετατρέπεται σε θερμότητα Joule μέσα στον αγωγό

ii) Ποσοτικά:

Η συνολική ισχύς που εισέρχεται σε τμήμα καλωδίου μήκους L:

P=∮S⋅dA=S⋅(2πrL)

P=EBμ0⋅(2πrL)=Eμ0μ0I2πr⋅(2πrL)

P=E⋅I⋅L=EL⋅I=V⋅I=I2R  ✅

Η ροή Poynting εξηγεί ΑΚΡΙΒΩΣ την ισχύ Jοule!

Σημείωση: Αξίζει την ιδιαίτερη προσοχή μας ότι η μεταφορά ενέργειας δεν απαιτεί υποχρεωτικά το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Χρειάζεται μόνο:

- πεδίο που αποθηκεύει ενέργεια

- ροή αυτής της ενέργειας στον χώρο.

Ένα μηχανικό ανάλογο είναι η σταθερή ροή νερού σε ένα ποτάμι.

- το ύψος του νερού δεν αλλάζει με τον χρόνο

- αλλά υπάρχει συνεχής ροή ενέργειας και μάζας.

Το ίδιο εδώ:

- τα πεδία είναι σταθερά

- αλλά η ενέργεια ρέει συνεχώς.

Προσοχή: Για να έχουμε ροή ενέργειας δεν αρκεί μόνο το ηλεκτρικό ή μόνο το μαγνητικό πεδίο! Χρειάζονται και τα δύο και μάλιστα το εξωτερικό γινόμενο (E×B) να είναι διάφορο του μηδενός.

4. Το σημαντικό συμπέρασμα: Πού ταξιδεύει η ενέργεια;

i) Η κοινή αντίληψη (λανθασμένη):

"Η ενέργεια ταξιδεύει ΜΕΣΑ στο καλώδιο, μαζί με τα ηλεκτρόνια"

ii) Η πραγματικότητα (μέσω Poynting):

"Η ενέργεια ταξιδεύει στον χώρο γύρω από το καλώδιο, μέσω των πεδίων, και εισέρχεται ακτινικά σε αυτό"

Γιατί είναι σημαντικό:

| Στοιχείο | Εξήγηση |
| --- | --- |
| Ταχύτητα μετάδοσης | Τα πεδία διαδίδονται με ~c, όχι με την ταχύτητα drift των ηλεκτρονίων (~mm/s) |
| Ο ρόλος του καλωδίου | Το καλώδιο καθοδηγεί τα πεδία, δεν "μεταφέρει" την ενέργεια μέσα του |
| Απώλειες | Η ενέργεια εισέρχεται εκεί που υπάρχει αντίσταση και μετατρέπεται σε θερμότητα |

5. Μια Εικονική Αναλογία 🎯

Φαντάσου το καλώδιο σαν ένα σωλήνα με νερό:

- ❌ Λάθος: Η ενέργεια είναι σαν το νερό που ρέει μέσα στον σωλήνα

- ✅ Σωστό: Το καλώδιο είναι σαν ένας φάρος που καθοδηγεί ακτίνες φωτός (ενέργεια) που ταξιδεύουν στον αέρα γύρω του και "απορροφώνται" από τον ίδιο τον φάρο εκεί που υπάρχει τριβή

6. Πού Πηγαίνει η Ενέργεια από την Πηγή;

- Η μπαταρία/πηγή δημιουργεί E  και B  στον γύρω χώρο

- Η ροή Poynting απομακρύνεται ακτινικά από την πηγή

- Η ενέργεια ταξιδεύει μέσω του πεδίου έξω από τα καλώδια

- Εισέρχεται ακτινικά σε κάθε αντιστάτη/καταναλωτή

- Εκεί μετατρέπεται σε θερμότητα, φως, κ.λπ.

7. Γιατί δεν το διδάσκουμε συνήθως;

- Η περιγραφή με τάση/ρεύμα (P=VI) είναι πρακτική και επαρκής για κυκλώματα

- Η ανάλυση Poynting απαιτεί πλήρη θεωρία πεδίων

- Αλλά για θεμελιώδη κατανόηση, η ροή Poynting είναι απαραίτητη!

dmargaris@gmail.com