Δύο κλάδοι κυκλώματος με αυτεπαγωγή.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=R, R2=2R, ενώ τα ιδανικά πηνία έχουν συντελεστές αυτεπαγωγής L1=L και L2=2L. Η πηγή έχει ΗΕΔ Ε (r=0), Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το  διακόπτη δ.

Σε ποιο πηνίο αναπτύσσεται μεγαλύτερη (κατά απόλυτο τιμή) ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη;

Αν α1=di1/dt o αρχικός ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1, τότε ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος α, που διαρρέει την πηγή είναι ίσος:

a) α=0,5α1,  	  b) α=1,5α1,  	  c) α=2,5α1.

Αν U1 και U2 οι μέγιστες ενέργειες μαγνητικού πεδίου, που αποθηκεύονται στα δύο πηνία αντίστοιχα, ισχύει:

a) U2=0,5U1,  	 b) U2=U1,    	c) U2=1,5U1,   	 d) U2=2U1.

Ερώτημα Μόνο για καθηγητές:

Μόλις σταθεροποιηθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τα δύο πηνία, ανοίγουμε το διακόπτη δ. Λίγο μετά το άνοιγμα του διακόπτη η αντίσταση R1:

α) διαρρέεται από ρεύμα έντασης i με φορά από το Α προς το Β.

β) Διαρρέεται από ρεύμα έντασης i με φορά από το Β προς το Α.

γ) Αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη μηδενίζεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Κλείνοντας το διακόπτη το κύκλωμα θα αρχίσει να διαρρέεται από ρεύμα και στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι τρεις εντάσεις που διαρρέουν του κλάδους του κυκλώματος.

Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη i1=i2=0, οπότε από το 2ο κανόνα του Kirchhoff παίρνουμε:

Στα δύο πηνία αναπτύσσονται ίσες (μέγιστες, κατά απόλυτο τιμή) ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής.

Με βάση το παραπάνω ερώτημα θα έχουμε:

Αλλά από τον 1ο κανόνα του Kirchhoff θα πάρουμε:

Σωστό το b).

Για τις μέγιστες εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τα δύο πηνία, έχουμε:

Οπότε για την μέγιστη ενέργεια του μαγνητικού πεδίου, κάθε πηνίου θα έχουμε:

Σωστό το α).

MONO για Καθηγητές:

Από την διατήρηση της μαγνητική ροής πριν και αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη, παίρνουμε:

Πράγμα που σημαίνει ότι μετά το τέλος του φαινομένου «άνοιγμα διακόπτη» ο βρόχος του σχήματος δεν διαρρέεται από ρεύμα. Όπως ακριβώς μετά την πλαστική κρούση των δύο σωμάτων του σχήματος, τα σώματα μένουν ακίνητα.

dmargaris@gmail.com