 Como instalar uma unidade de Fita Dat.

A instalação de uma unidade interna possui três passos principais:


- Configuração da unidade;


- Conexão do cabo de interface SCSI;


- Conexão dos cabos de alimentação.

 Para configurar a unidade deve-se definir a ID da SCSI e outras características da unidade. A maioria das características se definem mediante o interruptor DIP (Dual In-Line Package); A configuração da terminação  SCSI e da alimentação através de jumpers.

Configuração da ID:

Configuração pré-determinada de fábrica:


- ID SCSI 0


- A unidade lê ou escreve tanto em MRS, como no MRS de 4mm


- Verificação de paridade desabilitada


- Compressão dos dados habilitada


-Autodiagnóstico ao ligar a unidade está desabilitada.

 A  unidade interna pode ser montada em compartimento de:


- 3,5 polegadas


- 5,25 polegadas.

Conexão dos cabos de alimentação e interfaces SCSI:

- Conectar o cabo de alimentação - 4 pinos;

- Verificar um ID disponível;

- Conectar o cabo de interface SCSI, assegurando o pino 1 do cabo com o pino 1 da unidade.  

  Operações e manutenção de unidade DAT

- Carga e Descarga de cartuchos

- Iniciação de cartucho em branco

- Limpeza das cabeças de leitura e escrita

· Códigos de indicadores LED

* Carga:


- Inserir um cartucho na parte frontal da unidade;


- Unidade identifica o tipo de cartucho, seu estado, e move a fita para área de dados;

* Descarga:


- Verificar se o indicador LED está apagado;


- Pressionar o botão eject;


- Antes da fita sair, a unidade verifica o buffer, atualiza o registro do sistema e rebobina o cartucho. 

Inicialização de um cartucho em branco:

- Inserir cartucho em branco;

- Unidade verifica se a fita está em branco - tempo estimado 10 a 12 segundos;
- Unidade inicializa automaticamente a fita estando pronta para ser gravada;

- Tempo estimado para inicialização: 30 segundos. 

Limpeza das cabeças de escrita e leitura:

- Inserir cartucho de limpeza;

- Unidade detecta o cartucho;

- Executa a limpeza passando a fita pelas cabeças;

- Quando a limpeza é completa a unidade expulsa o cartucho; 

- Tempo de limpeza: 30 segundos

* Observações sobre a limpeza:

Quando se fazer limpeza das cabeças?


- Depois das primeiras quatro horas de uso de um cartucho novo


- Depois de 25 horas de leitura/escrita da fita


- Sempre que um indicador LED acender

Cartuchos de limpezas não são rebobinados;

Códigos de indicadores LED: Os LEDs são indicadores que informam as condições normais e de erros da unidade.

Unidade Externa:Duram cerca de 30 ciclos de limpeza.
[image: image1.png]Boton
interruptor

~ Interruptor de
“encedido/apagdo
(ON/OFF)

~Conector de

alimentacion
Conegtores

SCsl




Unidade Interna:

[image: image2.png]



