1ª Lista de exercícios

1. Defina o que é aço e ferro fundido.

2. O que são ferro ligas, ferro esponja e ferro gusa?

3. Quais são os principais elementos químicos prejudiciais ao aço? Como estes podem ser removidos do aço líquido?

4. Na solidificação dos metais quais as estruturas brutas de fusão se formam? Explique como cada uma se forma?

5. Que tipos de problemas podem ser encontrados após a solidificação de metais?

6. Em particular, na solidificação do ferro, analise o parâmetro interatômico e indique como ocorrerá a expansão do sólido.

7. Desenhe em 3D três tipos de células cristalinas unitárias que ocorrem nos metais.

8. Quais são os tipos de defeitos que ocorrem na rede de células cristalinas?

9. Qual a diferença metalúrgica entre trabalho a frio e a quente?

10. Se aquecermos uma peça deformada a frio de alumínio a temperatura acima da temperatura de recristalização, quais os fenômenos ocorrerão no metal e qual será o produto final do ponto de vista microestrutural?

11. Cite quais são as informações úteis observadas num ensaio de tração.

12. Esboce gráficos de tração de um material dúctil e um frágil.

13. Explique o fenômeno do escoamento descontínuo.

14. Qual a diferença entre limite de proporcionalidade e de elasticidade?

15. O que é o módulo de elasticidade dos metais?

16. Determine o limite de resistência, escoamento, alongamento e módulo de elasticidade dos aços ensaiados em tração. Considere o diâmetro da barra de aço 4145 de 12 mm e a barra de 1016 com 4,2 mm de diâmetro. Determine os limites de escoamento no material frágil pelos métodos a 0,2%, 0,5% e Johnson.

[image: image1.wmf]Aço SAE 4145 (1045) Recozido.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Deformação 

D

L (mm)

Força (kgf)

[image: image2.wmf]Aço SAE 1016 Encruado.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

1

2

3

4

5

6

Deformação 

D

L (mm)

Força (kgf)


