Creación del cable UTP
Cable directo: 
Herramientas: 

· Cable de red.
· 2 conectores RJ45.
· Grimpadora.
· [image: image1.jpg]


Pelacables (si la grimpadora no lo hace, o no se quiere hacer con ella).
[image: image3.png]



Procedimiento:
1.- Pelamos el cable.
2.- Una vez pelado lo destrenzamos.
[image: image4.jpg]1P+ 192.168.0.1
MR : 255.255.255.0

&
L)

Cable Cruzado

1P:192.168.0.2
MR : 255.255.255.0

&
=




[image: image5.jpg]B

uuuuuu
aaaaaaa





3.- A continuación estiramos los cables y lo ordenamos con el estándar que deseemos, (en los dos extremos el mismo estándar si el cable que deseamos crear es directo, si es cruzado un estándar en cada estremo), TIA/EIA T568A o TIA/EIA T568B.
4.- El pin número uno es el que está en la izquierda y el 8 en la derecha, de ese modo introducimos el cable de la siguiente manera con la pestañita del conector RJ45 hacia detrás: 

· Estándar TIA/EIA T568A:

Blanco Verde – Verde – Blanco Naranja – Azul – Blanco Azul – Naranja –Blanco Marrón – Marrón.
· Estándar TIA/EIA T568B:

Blanco Naranja – Naranja – Blanco Verde – Azul – Blanco Azul – Verde – Blanco Marrón – Marrón.

[image: image2.png]3
3

12345678 12345678

NN\ NN N
T T
A
pC

Router

pC

B
{ {
Al Al

91960824 91960824





5.- Una vez dentro tenemos que mirar que los cables llegan al final y hacen contacto, si no sucede esto tenemos varias posibilidades: 
· Si llegan algunos y otros no: los sacamos y los cortamos a todos por igual y lo volvemos a introducir.

· Si no llegan: pelamos mas cables y repetimos los pasos.

· Tenemos que mirar que la goma del cable entra para pillarlo con la grimpadora para que no se nos suerte.

6.- Una vez que todo este en orden, grimpamos.

Cable Cruzado:
El cable cruzado se hace igual que el cable directo pero en un extremo se pone el estándar TIA/EIA T568A y en el otro se pone el TIA/EIA T569B.

Para qué sirven los cables cruzados y directos:

El cable directo se utiliza para conectar un PC a un switch, módem, rooter, hub…

El cable cruzado se utiliza para conectar un PC con otro PC.


Cable pelado.





Cable destrenzado








