Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia – Telecomunicações

Medidas em Telecomunicações – PRF – dezembro de 2001

Prof.: Manoel Gibson

1.) Determine o sinal de saída, Pout em dBm e Vout em microV, para a estrutura abaixo.


Pin = -90 dBm, G = 12 dB, Zout = 50 ohms. (valor2,0 pontos)

Pin


Pout

2.) Determine o limiar de sensibilidade para um sistema de vídeo com BW = 4,2 MHz, temperatura de ruído de 300o C e figura de ruído de 8 dB. (valor 2,0 pontos)

3.) Descreva os seguintes parâmetros e como afetam a qualidade dos sistemas de telecomunicações: figura de ruído, ponto de interceptação de terceira ordem, ponto de compressão de 1 dB. (valor 2,0 pontos)

4.) Projete um voltímetro com escalas de 0 – 2 VDC; 0 – 10 VDC e 0 – 50 VDC. (valor 2,0 pontos)

5.) Projete um amperímetro com as seguintes escalas

Cálculos e respostas na folha de respostas.

Boa sorte.

