Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia – Telecomunicações

Medidas em Telecomunicações – 2a Chamada – dezembro de 2002

Prof.: Manoel Gibson

1.) Ao receber um lote de cabos coaxiais para instalação em estações rádio base, você percebe que vieram dois tipos diferentes de cabos. O primeiro tipo de cabo, código CCRF-12, vem especificado como 12 dB/100ft e o segundo tipo de cabo, código CCRF-14 vem especificado como 38 dB/100 m. Qual dos dois tipos de cabos você usaria em uma instalação caso o requisito fosse a menor perda? Justifique. Qual a perda em dB para cada tipo de cabo em uma instalação com 20 metros de comprimento? (valor 2,0 pontos)

2.) Ao inspecionar um segundo lote, não identificado você mediu os diâmetros interno e externo dos condutores de cobre e obteve respectivamente 1cm e 3,2 cm. O material dielétrico foi identificado como polietileno expandido. Determine a resistência, capacitância, indutância, condutância e a impedância característica em 2,4 GHz para este cabo. (valor 2,5 pontos)

3.) Projete uma ponte para medir freqüências entre 1 KHz e 5 kHz. Desenhe o diagrama esquemático e, indique os valores dos componentes fixos e a excursão dos variáveis. (valor (3,0 pontos)

4.) Projete um volt-amperímetro para medidas DC à partir de um medidor com corrente de fundo de escala igual a 50 microA e resistência interna de 30 ohms. As escalas são:

Tensão: 0 – 1,5 V, 0 – 15 V, 0 – 50 V, 0 – 250 V;

Corrente: 0 – 50 microA, 0 – 20 mA, 0 – 200mA, 0 – 2 A.

(valor 2,5 pontos)

Cálculos e respostas na folha de respostas.

Boa sorte.

