Universidade Estácio de Sá – Engenharia Elétrica

ENG 0582 Medidas em Comunicações– 2a Ch – junho de 2004

	Prof.: Manoel Gibson


1) O projeto de receptores de telecomunicações requer o emprego de técnicas de projeto quanto ao máximo e ao mínimo sinais de operação. Tais parâmetros são especificados pela figura de ruído ou sensibilidade e pelo ponto de interceptação de 3a ordem. Ambos são combinados na faixa dinâmica livre de espúrios. O projeto de um “front – end” (pré - seletor)de um receptor de telecomunicações vai ser desenvolvido à partir de um amplificador de RF GAL-52 e de um misturador ADE – 11X, cujas especificações encontram-se na apostila. A freqüência de operação é 1,8 GHZ, comunicações móveis celulares. A largura de banda para multi serviços é de 8 MHz. Considerando os dois componentes acima determine:

a) o ganho total do circuito pré seletor;

b) a figura de ruído total do circuito pré seletor;

c) o ponto de interceptação total de 3a ordem para o pré seletor, em dBm;

d) o patamar de ruído, em dBm;

e) a faixa dinâmica livre de espúrios, em dB.

(valor 5,0 pontos)

[image: image1.jpg]Antena Filtro RF  Amp RF Mixer1 Filtro FI Amp1FI Mixer2 Filtro2 FI Amp2FI Demod
Audio

Dados

1 Oscilador 2 Oscilador
local local

Diagrama em blocos de Receptor Super Heterodino



Figura 1: Problema 1

2) As pontes podem ser empregadas para medidas de freqüência e de impedâncias. Os diversos tipos de pontes empregados apresentam peculiaridades diferentes quanto ao tipo de componente a ser medido e parâmetros como o “Q” do componente ou mesmo reduzidos valores. Ao ser contratado para o setor de engenharia de uma fábrica de equipamentos de telecomunicações você recebeu a designação de projetar um dispositivo para medidas de capacitância. Você decidiu por uma ponte devido à restrições de tempo e é claro, orçamento. Projete uma ponte para medida de capacitores de 0,01 (F a 1 (F, em 1 kHz, com 2 escalas decádicas. O projeto inclui o circuito esquemático e o valor de todos os componentes empregados no projeto

(valor 5,0 pontos)

[image: image2.jpg]



Figura 2: Problema 2

Boa sorte!

