Universidade Estácio de Sá – Curso de Engenharia Elétrica

Medidas em Comunicações – 2a Chamada – novembro de 2003

Prof.: Manoel Gibson

1.) Ao receber um lote de cabos coaxiais para instalação em estações rádio base, você percebe que vieram dois tipos diferentes de cabos. O primeiro tipo de cabo, código CCRF-12, vem especificado como 12 dB/100ft, US$2,5 por metro, e o segundo tipo de cabo, código CCRF-14 vem especificado como 38 dB/100 m, US$ 2,0 por metro.

a) qual dos dois tipos de cabos você usaria em uma instalação caso o requisito fosse a menor perda? Justifique.

b)  qual a perda em dB para cada tipo de cabo em uma instalação com 30 metros de comprimento?

c) caso fosse aplicado na entrada do cabo um sinal de 30 dBm qual seria o nível do sinal na saída de cada cabo, em watts?

d) a relação sinal ruído de entrada é igual a 45 dB. Determine a ralação sinal ruído de saída para cada comprimento de cabo acima.

(valor 2,0 pontos total, 0,5 ponto por item)

2.) Projete um volt-amperímetro para medidas DC à partir de um medidor com corrente de fundo de escala igual a 50 microA e resistência interna de 100 ohms. Faça o diagrama esquemático dos medidores indicando os valores dos componentes, as posições das chaves e os terminais de entrada e saída e respectiva polaridade. As escalas são:

Tensão: 0 – 1,5 V, 0 – 20 V, 0 – 250 V;

Corrente: 0 – 50 microA, 0 – 100mA, 0 – 5 A.

(valor 5,0 pontos)

3.) O voltímetro acima foi utilizado para medir as tensões sobre os resistores de um circuito constituído por uma bateria de 15 volts ±20% em série com dois resistores em série de 1000 ohms ±5% e 2 kohms ±10%. Determine:

a) a tensão nominal sobre os resistores;

b) os valores máximos e mínimos de tensão sobre os resistores;

c) o erro na medida de tensão sobre os resistores utilizando-se o voltímetro projetado na questão anterior.

(valor 3,0 pontos total, 1,0 ponto por item)

Cálculos e respostas na folha de respostas.

Boa sorte.

