Universidade Estácio de Sá - Curso de Engenharia

Abril de 2002 – Prova com consulta - Prof: Manoel Gibson

Medidas em Telecomunicações

1) Durante um serviço de manutenção dois técnicos da equipe realizaram uma série de medidas ao longo do dia sobre o mesmo ponto de teste. Os resultados do técnico A foram: 2,8 V, 2,2 V, 2,5 V, 3,1 V, 2,9 V e 2,4 V. Os resultados do técnico B foram: 2,9 V, 2,4 V, 2,4 V, 3,1 V, 2,9 V e 2,2 V. A partir deste conjunto de valores determine:

a) a média das medidas do técnico A;

b) a média das medidas do técnico B;

c) o desvio padrão das medidas do técnico A;

d) o desvio padrão das medidas do técnico B;

e) qual dois conjuntos de medidas parece mais consistente? Justifique.

(valor 4,0 pontos)

2) Em uma instalação de BTS emprega-se um cabo cuja atenuação característica é de 2,4 dB/100ft, com 30 metros de comprimento,  ligando um transmissor com 20 watts de saída a uma antena cujo ganho máximo é de 8 dB. Medidas indicaram uma VSWR entre o transmissor e o conjunto cabo – antena de 1,2. Determine.

a) a atenuação introduzida pelo cabo;

b) a perda por transmissão no transmissor;

c) a perda por retorno no transmissor;

d) a potência efetivamente entregue ao conjunto cabo-antena;

e) a potência entregue a antena;

f) a potência efetivamente irradiada na máxima direção de ganho.

(valor 4,8 pontos)

3) Um sinal de 40 d é aplicado sobre uma carga de 75 ohms. Determine:

a) o valor da tensão aplicada em micro volts;

b) a potência sobre a carga em nano watts.

(valor 1,2 pontos)

Boa sorte

