Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia – Telecomunicações e Computação

Medidas em Telecomunicações – PR1 – setembro de 2002

Prof.: Manoel Gibson

1.) Complete a tabela abaixo. (0,1 pontos cada item) 

	0,001 m = ........................mm
	12,5 km2 = ……….……mm2
	3,7 m3 = ………………..cm3
	0,37 kW = ………………..W

	0,52 mW = ……………nW
	120 pF = ………………..nF
	1500 uV= ………..……..mV
	0,018 GHz = …………MHz

	1550 kHz = ………….MHz
	0,00001 V = …………….uV
	185000 Hz = …………MHz
	0,00001 H = …………..nH

	0,112 A = ……………..mA
	0,0001 MW = …………..kW
	120 ft = ………………..cm
	0,03 ft = …………………m

	12,5 mi = ………………..m
	0,05 mi = ………………..km
	25 in2 = ……………….cm2
	33 ft3 = ………………….m3

	-10 dBm = ……………..mW
	33 dBm = …………….mW
	11 dBm = ……………….kW
	48 dBm = ……………. DBW

	-10dBuV = ………………uV
	0 dB = …………………..mW
	37 dBm = ………………W
	15 dBm = …………….mW

	20 dBu = ………………..uV
	-39 dBuV = …………….mV
	1,1 dBW = ……………..mW
	-18 dBk = ………………W

	45 dBm = …………….kW
	0,00024 W = …………dBm
	0,000000001 mW = …..dBm
	0,000001 kW = ………dBw

	-105 dBm = …………….mW
	-105 dBm = ……………dBW
	-105 dBW = ……………nW
	10000000nW = ……….dBm

	-65dBm @ 50 Ω = ………uV
	- 95 dBm @ 50 Ω = …….mV
	- 30 dBm @ 50 Ω = ……..nV
	0 dBm @ 600 Ω = ……..mV

	-70 dBm @ 50 Ω = …….dBu
	20 mW @ 50 Ω = ……dBm
	-30dBu @ 75Ω = ……….mW
	-70 dBu @ 75 Ω = …….mW

	-50 dBu @ 75 Ω = ……..nW
	-70 dBu @ 75 Ω = ………pW
	- 20 dBu @ 75 Ω = ……..mW
	12 dBd = ………………..dBi

	14 dBi = ……………….dBd
	13 dBm + 5 dB = …….dBm
	0 dBm + 0 dB =…………mW
	-10 dBm + 10 dB = ……mW

	0 dBm – 17 dB = ……..mW
	-5 dBm – 5 dB = ………..W
	-12dBm – 2 dB = …….dBW
	0 dBk +0dB = …………..mW


2.) Em uma instalação usou-se 20 metros de um cabo cuja especificação de atenuação é de 12dB/100ft. O cabo interliga um transmissor de 10 W à uma antena. A especificação de VSWR máxima na saída do transmissor é 2,5. Determine a potência mínima especificada aplicada ao cabo, em dBW, e a potência mínima especificada aplicada à antena. (0,8 pontos)

3.) Em um amplificador cuja impedância de entrada é 120 Ω aplica-se um sinal de 20 mV. Na saída, cuja impedância é 300 Ω mediu-se um sinal de 250 mV. Determine o ganho de potência do amplificador em dB. (0,8 pontos)

4.) Na especificação de um transmissor a saída de harmônicos e espúrios deve permanecer abaixo de –30 dBc. A potência de saída do transmissor é de 40 W. Determine o valor máximo permissível em dBm de um sinal espúrio emitido pelo transmissor. (0,8 pontos)

5.) Um sistema é constituído por amplificadores e atenuadores cujas impedâncias de entrada e saída são de 50 Ω. Os ganhos e atenuações são respectivamente de G1 = 12 dB, A2 = 5 dB, G3= 20 dB, A4=12 dB. Um sinal de 100 mV é aplicado à entrada do sistema. Determine a potência em dBm do sinal de saída. (0,8 pontos)

6.) Um cabo de 75 Ω é ligado à entrada de um amplificador cuja impedância de entrada é 120 Ω. Determine o coeficiente de reflexão, a VSWR, a perda por transmissão e a perda por retorno. (0,8 pontos)

As respostas serão válidas apenas com os cálculos indicados. Boa sorte.

