Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia – Telecomunicações e Computação

Medidas em Telecomunicações – PR2 - junho de 2001

Prof.: Manoel Gibson

Nome: _________________________________________ Matrícula: ____________

1.) Complete a tabela abaixo. (1,0 ponto)

	0,001 mm3 =          m3
	0,0001 mF =         nF
	0,27 kΩ =             MΩ
	87 MHz =            GHz


2.) Complete a tabela abaixo. (1,0 ponto)

	-10  dBm =            mW
	0,001 W =            dBm
	20 dBmV =           mV
	10 mV =            dBmV


3.) Determine o sinal de saída, Pout em dBm e Vout em microV, para a estrutura abaixo. Pin = -80 dBm, G = 8 dB, Zout = 50 ohms. (1,0 ponto)

Pin


Pout


4.) Determine  o limiar de sensibilidade para um sistema de vídeo com BW = 4,2 MHz e temperatura de ruído de 290o C. Determine o nível de tensão sobre 75 ohms. (1,0 pontos

5.) Descreva os seguintes parâmetros e como afetam a qualidade dos sistemas de telecomunicações: figura de ruído, ponto de interceptação de terceira ordem, ponto de compressão de 1 dB. (3,0 pontos)

6.) Um gerador cuja impedância característica é 50 ohms é ligado à uma carga de 75 ohms. Determine: o coeficiente de reflexão, a taxa de onda estacionária, a perda de potência percentual na carga. (3,0 pontos)

7.) Um sinal com S/N de 15 dB é aplicado em um amplificador com ganho de 10 dB e figura de ruído de 5 dB. Determine a relação sinal ruído de saída. (1,0 ponto)

Duração da prova: 60 minutos. Cálculos no verso da folha. Boa sorte.

