Universidade Estácio de Sá - Departamento de Engenharia

Medidas em Comunicações -  PR 2 – novembro de 2002

Prof: Manoel Gibson

1) Projete um multímetro com um amperímetro de 50 micro ampéres de fundo de escala e 100 ohms de resistência de enrolamento, com as seguintes escalas: (valor 4,0 pontos)

a) 0 – 2 volts DC; 0 – 15 volts DC e 0 –50 volts DC;

b) 0 – 50 micro A DC ; 0 – 1 mA DC e 0- 250 mA DC

c) Determine a sensibilidade do voltímetro;

d) Determine o carregamento do voltímetro nas três escalas do instrumento.

2) Um circuito é constituído por uma bateria de 15 volts ligada a dois resistores em série de 10 kohms e 20 kohms. O voltímetro do item anterior é usado para medir as tensões sobre os resistores. Determine: (valor 1,0 pontos)

a) o erro percentual na medida de tensão sobre o resistor de 10 k ohms;

b) o valor da corrente medida com o amperímetro da questão acima.

3) Durante a aceitação de uma instalação de uma estação rádio base você observou que a especificação de VSWR máxima é de 1,25. A impedância de saída do transmissor é de 50 ohms e a potência de saída 10 watts. Determine: (valor 1,5 pontos)

a) a excursão de valores aceitáveis da linha de alimentação;

b) a perda em dB para o valor máximo de VSWR;

c) a potência entregue à linha de RF no pior caso de VSWR, em dBW.

4) Durante o teste de um cabo coaxial não identificado você constatou que o diâmetro externo do cabo é igual a 4 cm e o diâmetro externo do condutor central é igual a 1,2 cm, ambos de cobre. O dielétrico foi identificado como sendo polietileno. Determine: (valor 3,5 pontos)

a) a indutância de 20 metros de cabo;

b) a capacitância de 20 metros de cabo;

c) a resistência de 20 metros de cabo;

d) a indutância de 20 metros de cabo;

e) a impedância característica do cabo;

f) a atenuação de 20 metros deste cabo, em dB;

g) a perda por descasamento ao ligar-se este cabo a um transmissor de 50 ohms, em dB.

Boa sorte

