Universidade Estácio de Sá – Engenharia Elétrica

ENG 0582 Medidas em Comunicações – PR2 – novembro de 2004

	Prof.: Manoel Gibson


1) Nem sempre o instrumento que desejamos está disponível. Na prática poderemos ter que projetar e montar nossos próprios instrumentos, seja por questões de tempo, custo ou disponibilidade. Além disso, ao projetarmos um instrumento conhecemos melhor seu funcionamento e limitações. Projete um volt – ohm - amperímetro à partir de um galvanômetro com 100 ohms de resistência e corrente de fundo de escala de 50 micro ampères. As escalas de tensão DC são: 0 – 3 V; 0 – 15 V e 0 – 50 V. As escalas de corrente DC são: 0 – 50 (A; 0 – 1 mA; 0 – 100 mA e 0 – 2 A. A resistência de meio de escala é 300 ohms, com escalas de x1 e x10. A bateria disponível é de 9,0 volts. Desenhe o diagrama esquemático e faça a lista de materiais completa, especificando valor, tolerância e dissipação de potência. Determine em seguida a sensibilidade do instrumento e o valor de carregamento em todas as escalas de tensão.

(valor 6,0 pontos)

2) Embora podendo ser implementada por circuitos controlados a microprocessadores, as medidas de peso empregando-se pontes de medidas DC ainda são uma solução simples e de baixo custo, com grande facilidade de uso mesmo por mão de obra não muito qualificada. O que infelizmente ainda é uma realidade em nosso país, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Projete uma ponte DC para medidas de peso. O sensor é uma resistência sensível à compressão cuja resposta resistência x peso é R = P x 25, onde R é a resistência e P é o peso. A faixa de operação é de 4 kgf* a 40 kgf*. Desenhe o circuito esquemático da ponte indicando os valores de projeto.

(valor 2,0 pontos)

3) Durante a aceitação da instalação de uma Estação Rádio Base encontrou-se, usando o Site Máster, um valor de VSWR igual a 1,3 no pior caso ao longo da faixa de freqüência de utilização, cerca de 1,7 GHz a 1,82 GHz. A medida é realizada sobre uma carga de 50 ohms. O comprimento do cabo total é de 8 metros. Determine:

a) o módulo do coeficiente de reflexão;

b) as possíveis impedâncias de carregamento.

c) A potência efetivamente entregue pelo cabo à antena considerando-se uma perda do cabo de 1,2 dB e a VSWR acima. Considere a potência do transmissor igual a 30 W.

d) A atenuação em dB/100 ft do cabo especificado acima.

(valor 2,0 pontos)

Boa sorte!

