Universidade Estácio de Sá

Departamento de Engenharia – Telecomunicações

Medidas em Telecomunicações  –  PRF  –  dezembro de 2001

Prof.: Manoel Gibson

1.) Complete a tabela abaixo. (2,0 pontos)

	-33  dBW =           mW
	0,00001 W =        dBm
	26 dBmV =          mV
	13 mV =            dBmV


2.) Determine o sinal de saída, Pout em dBm e Vout em microV, para a estrutura abaixo.


Pin = -100 dBm, G = 18 dB, Zout = 50 ohms. (valor2,0 pontos)

Pin


Pout

3.) Determine o limiar de sensibilidade para um sistema de vídeo com BW = 1,25 MHz, temperatura de ruído de 300o C e figura de ruído de 10 dB. (valor 2,0 pontos)

4.) Descreva os seguintes parâmetros e como afetam a qualidade dos sistemas de telecomunicações: figura de ruído, ponto de interceptação de terceira ordem, ponto de compressão de 1 dB. (valor 2,0 pontos)

5.) Projete um voltímetro com escalas de 0 – 1 VDC; 0 – 15 VDC e 0 – 50 VDC. (valor 2,0 pontos) (Ifsd = 50microA; rm = 100 ohms)

Cálculos e respostas na folha de respostas.

Boa sorte.

