Exercícios extras sobre corrente elétrica

1 - Imagine que pudéssemos contar o nº de elétrons que passam por um condutor (com corrente elétrica).  Se em 10s sabemos que passaram  2 x 1020 elétrons, determine:

a) A carga total que passou pelo condutor (em coulombs) ?

b) Qual a intensidade da corrente neste condutor (em ampères) ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - A corrente elétrica medida em um condutor foi de 2A.  Supondo que esta corrente foi mantida por 3min., calcule:

a) A quantidade total de carga que passou pelo condutor.

b) O número de elétrons que passou pelo condutor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Por um fio condutor passam 24C em 3s. Qual a corrente neste condutor ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - Por um fio condutor passam 12C a cada minuto.  Qual a intensidade da corrente elétrica no fio ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Por um fusível passa uma corrente de 0,4A.

a) Quantos elétrons atravessam o fio por segundo ?

b) Quantos elétrons atravessam o fio em 4s ?

c) Quantos elétrons atravessam o fio em 0,1s ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabarito

1a) 32 C



1b) 3,2 A

2a) 360 C


2b) 225 x 1019 elétrons

3) 8 A

4) 0,2 A

5a) 2,5 x 1018 elétrons

5b) 10 x 1018 elétrons (que é igual a 1019 elétrons)

5c) 0,25 x 1018 elétrons (que é igual a 2,5 x 1017 elétrons)

