טבלת השוואה: מה מחליף מה במשוואות התנועה הקוית לעומת הסיבובית





 q  זוית�
x   דרך�
�
w  מהירות זויתית�
v  מהירות�
�
a תאוצה זויתית�
a  תאוצה�
�
M   מומנט סיבוב�
F  כוח�
�
I מומנט התמד�
m  מסה�
�
L תנע זויתי�
p  תנע�
�



הקשר בין הגדלים הפיזיקליים הקויים והזויתיים על אותו גוף קשיח המסתובב


x = q*R�
�
v = w*R�
�
a = a*R�
�
M  = F*R�
�
I = SmR2�
�
L = p*R = I*w�
�
 w=2Pf�
�



נוסחאות של שתי התנועות על פי השוואה פורמאלית:


תנועה קוית�
תנועה סיבובית�
�
תנועה קצובה:�
�
x=vt�
q=wt�
�
תנועה מואצת ללא מהירות התחלתית:�
�
� EMBED Equation.2  ���      v=at  �
w=at  � EMBED Equation.2  ����
�
תנועה מואצת עם מהירות התחלתית:�
�
           � EMBED Equation.2  ���         v=v0+at�
w=w0+at    � EMBED Equation.2  ����
�
� EMBED Equation.2  ����
� EMBED Equation.2  ����
�
v2=v02+2ax�
� EMBED Equation.2  ����
�
החוק השני של ניוטון:�
�
F=ma�
M=Ia�
�
הספק בתנועה קצובה:�
�
P=Fv�
P=Mw�
�
עבודה:�
�
W=Fx�
W=Mq�
�
אנרגיה קינטית:�
�
Ek=1/2 mv2�
Ek=1/2 Iw2�
�
תנע קוי: p=mv�
תנע זויתי: L=pR=Iw  �
�
התנגשות פלסטית:�
�
m1v1+m2v2=(m1+m2)v’�
I1w1+I2w2=(I1+I2)w’�
�



הזזת ציר הסיבוב מתוך מרכז הכובד במרחק x : (חוק שטיינר)


I=I0+mx2





מומנט התמד של כמה גופים משוכללים:


מוט דק סביב ציר מאונך לו העובר באמצע:  1/12 ml2


מוט דק סביב ציר מאונך לו העובר בקצה :  1/3 ml2


טבעת עבה:  1/2 m(R12+R22)


גליל מלא:  1/2 mR2


גליל חלול: mR2


כדור מלא: mR2 2/5 


כדור חלול: mR2 2/3





