SPS Speicherprogrammierbare Steuerlemente)Standardkomponente d. modernen Automatisierungstechnik; Leistungsumfang von Bit über Wort bis hin zu Abtastregelung und Prozessvisualisierung; Feldbussysteme verbinden denzentrale Systeme;  mittels Schützen und Relais Darstellung und Denkweise der klassischen Steuerungstechnik;


die Standardisierung is in  EC1131-3 festgelegt; SPS dienen zum Steuern, Regeln, Rechnen, Bedienen, Beobachten, Melden und Protokollieren; erfordern: funktionales Denken in Funktionsblöcken und Ablaufschritten, Einhalten der Programmiersprache


Ziel des Einsatzes ist Anpassung am Installationsort, Lösungsstruktur und deren Umsetzen in ein Steuerpogramm + Inbetriebnahme+Fehlersuche+Austesten bereits vor Auslieferung;


Gliederung in Automatisierungsteil u. Prozessteil(technischer Ablauf um Stoffe, Energie, Infos zu verändern oder transportieren);


4 Pkte (Ebenen) : 1) Ein-/Ausgabe 2)Signalverabeitung 3) Stell/Messebene 4) Prozessebene


-offene Steuerung: Steuerung = Ablauf in einem System bei dem Eingangsgröße Ausgangsgröße aufgrund System beeinflussen;  Kennzeichen = offener Wirkungsablauf über Steuer oder Übertragungsstrecke; Auswirkungen nicht vorhersehbarere Störgrößen werden nicht ausgeglichen;


-geschlossene Steuerung : Signalrückführung aus Prozess zum Automatisierungsgerät;


häufig dienen die Rückführungssignale nur dazu, die Steuerung von verriegelten Zustand in den nächsten zu bringen;


-Regelung: geschlossene Steuerungen, wenn die gesteuerte Ist/Regelgröße laufend mit der Führungsgröße verglichen wird, um trotz Störungen den Wert der Regelgröße dem der Führungsgröße anzugleichen; Wirkungsablauf = Regelkreis


.Automatisierungsgerät: besitzt Ein/Ausgang zum Anschluss an technischen Prozess, trifft Entscheidungen zur Verknüpfung d. Eingangsignals mit Zuständen d. Systems


.Programm: =Gesamtheit einer logischen Folge von Anweisungen und Vereinbarungen für die Signalverarbeitung um die  zu steuernde Anlage zu beeinflussen;


.Signale: Elemente eines Steuerungssystems sind durch Signale Verbunden; Wirkungsrichtung durch Pfeile;


Eingangssignale: Führungs oder Prozesssignale; binär digital oder analog; Signalgeber können Taster,Schalter,Zahleneinsteller,Einschalter Druck,TempFliehkraft,NiveauSchalter an Maschinen sein.


Ausgangssignale : wirken auf Meldeleuchten und Anzeigen;binär digital, analog;  zB Schütze, Magnetventile, Tyristoren, Stellmotoren


.Steuergrößen: =Größen der gestellten Aufgabe selbst oder mit ihnen verknüpft; tatsächlicher Wert = Istwert, beabsichtigter Sollwert. Steuergrößen sind Ausgangsgrößen der Steuerrichtung und zugleich Eingangsgrößen der Steuerstrecke.





Struktur der Informationsverabeitung:


(Sehen,Hören,Riechen,Schmecken,Tasten)->(Speichern,Verarbeiten,neutronal)->(Sprechen, Bewegen Handeln) ||  (Eingabe)->(Speichern,Verarbeitung,binäre Logik)->(Ausgabe)


Signale sind träger von Infos. SPS können nur elektrische Signale verarbeiten, Anpassung an elektrisches Niveau erfolgt durch :


-Dateneingabe: übernimmt Infos über den Systemzustand


-Datenausgabe: übergibt Infos an das System als Ergebnis der Verarbeitung


-Programmspeicher: dort wird Steuerungsprogramm abgelegt; RAM (Inhalt bleibt auch bei Stromausfall erhalten, danach in EPROM rein)


-Steuerwerk: liest eine Programmzeile nach der anderen und führt Programm durch; Nachanlegen der Spannung kommt Richtimpuls der Zeitglieder,Merker,Zähler,Prozessbild und Akku auf 0 setzt


-Merker: Speicherelemente in denen Steuerwerk Signalzustände ablegt.


-Prozessbild: Speicherbereich, indem das Steuerwerk alle Signalzustände der binären Ein/Ausgänge einträgt


-Akku: Zwischenspeicher, für arithmetische Operationen;


-Zeitglieder u. Zähler: Speicherbereiche, mit denen sich das Steuerwerk Werte merkt.


-Bussystem: verbindet Programmspeicher, Steuerwerk und Peripherie, besteht aus Sammelleitungen über die Daten ausgetauscht werden


-Verbindungsprogrammierte Steuerungen: Programmablauf durch Verbindungen zwischen Steuergliedern festgelegt (Schützsteuerung, Pneumatische u. Hydraulische Steuerungen, elektr. Logikschaltungen)











