# Storage Area Network (SAN)

guys… kali ni akan membahas mengenai Storage Area Network (SAN). kalian pasti bertanya-tanya apakah yang dimaksud SAN?.  Storage Area Network (SAN) adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus, terdiri dari server dan penyimpanan (storage). Terpisah dan berbeda dengan LAN/WAN perusahaan. Tujuan utama SAN adalah menangani traffik data dalam jumlah besar antar server dan peralatan penyimpanan(Gigabits/sec), tanpa mengurangi bandwidth yang ada di LAN/WAN. Biasanya tersambung melalui fibber Channel, sebuah tekhnologi komunikasi data yang berkecepatan sangat tinggi menjadikan SAN sebuah jaringan dedicated yang platform-independent yang beroprasi dibelakang server.

Keuntungan Utama dari SAN adalah:

- Availability adalah satu copy dari data jadi dapat diakses oleh semua host melalui jalur yang berbedadan semua data lebih efisien dimanage nya.

- Reability: Infrastruktur transport data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang sangat minimal, dan kemampuan dalam mengatasi kegagalan.

- Scalability adalah server maupun media penyimpanan (storage) dapat ditambah secara independen satu dan yang lainnya, dengan tanpa pembatas harus menggunakan sistem yang proprietary.

- performance adalah fiber chanel (standart enablin tekhnologi untuk interkonektifitas SAN) mempunyai bandwidth 100MBps bandwidth dengan overhead yang rendah, dan SAN akan memisahkan traffik back up dengan traffic standar LAN/WAN.

- Manageability adalah perkembangan perangkat lunak dan standar baik untu FC-AL ( Fiber Channel Arbitrated Loop)

- Return on Information Management adalah karena bertambahnya tingkat redudansi data dan kemampuan management yang baik, maupun kemampuan untuk ditambahkan server dan storage secara independent.