
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

INSTRUCTOR

M.C. Gabriela del Carmen Suárez Lizárraga

VI-A ELECTRONICA

MATERIA

OPTOELECTRONICA

Practica 5
Aplicación de un optoacoplador
Practica # 5 Aplicación de un optoacoplador.
Objetivo: Aplicar el conocimiento de lo aprendido al usar un optoacoplador.
Material:
Resistencias

LM555

Capacitores

TIL111 Optotransistor

1.- Arme el siguiente circuito.

[image: image1.emf]+V


12V


LED


TIL111


1K


10k


4.7uF


0.01uF


100


+V


5V


50k 40%


Gnd


Trg


Out


Rst


Ctl


Thr


Dis


Vcc


LM555




+V

12V

LED

TIL111

1K

10k

4.7uF

0.01uF

100

+V

5V

50k 40%

Gnd

Trg

Out

Rst Ctl

Thr

Dis

Vcc

LM555


2.- Resultados obtenidos.

El funcionamiento de este circuito es muy sencillo, el LM555 esta siendo usado como un oscilador de ondas cuadradas, la frecuencia con que oscilan es dependiendo del capacitor que esta en la pata 2, entre mas capacitancia sea mayor será el tiempo de encendido o tiempo alto, para variar esa frecuencia también se puede por medio del potenciómetro que esta entre la alimentación y la pata  7 del integrado, si deseamos que nuestro circuito este aislado completamente de uno que causaría interferencia o mas bien para utilizarlo en circuitos de potencia, se necesita adaptarle un circuito mas, éste seria un optoacoplador.

Funciona de la misma manera a como se explico anteriormente, ya que el led oscilara a lo que el integrado LM555 este mandando por medio de la pata 3, como se puede notar hay una fuente de 5 V y otra de 12 V, las dos son CD, pero son independiente una de otra.

3.- Observaciones y conclusiones.
Utilizamos lo aprendido tanto en semestres pasados como en este actual, en donde utilizamos un optoacoplador, así también el famoso LM555 que en ninguna electrónica puede faltar, otro comentario es que este solo fue una aplicación, existen un sin numero de proyectos que se pueden hacer, otra aplicación seria controlar un motor de 120 VCA, en nuestra practica para ser sinceros fue un circuito muy sencillo comparado con lo mucho que se le puede sacar a la carrera de Ing. electrónica.

4.- Bibliografía o fuentes consultadas.

Torres Villa Luis Alberto. Semestre IV. Recolección de circuitos Sistemas Automáticos. Conalep Mazatlán I.
PAGE  

