Nomenclatura básica de Motores de Combustão Interna

                                                                                PMS : ponto morto superior

                                                                                PMI  : ponto morto inferior

                                                                                Dp    : diâmetro do pistão

                                                                                 s      :  curso

                                                                                 r      :  raio da manivela

                                                                                 w     :  velocidade angular da árvore 

                                                                                            de  manivelas

                                                                                wv    :  velocidade angular da árvore 

                                                                                            comando de válvulas

                                                                                 n     :  freqüência de  rotação da  

                                                                                                    árvore de  manivelas

                                                                                 nv    :  freqüência de  rotação da  

                                                                                            árvore comando de válvulas

ângulo descrito pela manivela em 

                                                                                            relação ao eixo do cilindro

 vp      :  velocidade média do pistão;  V1    :  volume total;    V2    :  volume morto;

Vu    :  cilindrada unitária;      L     :  comprimento da biela;         r / L

x   : posição do pistão em relação ao PMS;      x = r [ ( 1- cos ) + 0,25  cos 2 

v  :  velocidade instantânea do pistão;              v = - r . w . (sen  sen 2 ) 

a  :  aceleração instantânea do pistão;               a =  - r . w 2 . (cos  cos 2 )

Considerando-se um motor monocilindrico, 4 T , com :  Dp =  94,0   mm ;    r =  41,0 mm; 

V2 =  35,5  cm3 ;      n =   2000  rpm;         0,24  . Pede-se  determinar :

a) a cilindrada ( cm3 );  b) a relação de compressão;  c) a velocidade média do pistão (m/s);

d) a velocidade angular da árvore comando de válvulas;     e)  o  tempo  de  duração  da combustão, considerando-se que esta se realiza ao longo de um   25 0 ;

f) para qual valor de  ocorre a máxima velocidade do pistão ?

g) qual o volume compreendido entre o cabeçote e a cabeça do pistão para = -15 0  ? 

h) qual o valor da velocidade  máxima do pistão ?   (m/s).

s





r





L





n





nv





vp











x





PMI





PMS





Dp








