SISTEMA de INJEÇÃO de COMBUSTÍVEL 

Para MOTORES à CICLO DIESEL

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS  :

1. Avanço do início da injeção. 

     Avanço angular da árvore de manivelas, em relação à posição do pistão no PMS no fim da compressão.

2. Injeção progressiva ao longo de um período de tempo, tal que inclui o instante do pico de pressão no interior da câmara.

3. Pressão de injeção de 25 MPa  ( mínimo )  a  180 MPa. 
                                               ( 1 MPa ~ 10 Kgf / cm2  )

4. Ampla variação do “Débito”.  

      Débito: quantidade de combustível em massa, injetada a cada ciclo.

      Corte rígido: possibilidade de débito nulo independente da aceleração.

5. Dispositivo “Governador”.

 Governador: Ajusta o débito de combustível, independente do operador.

                         Estabiliza a rpm para cada condição de solicitação ( carga).

                         Limita a rpm a um valor máximo pré-estabelecido.

6. Variação do avanço com a rpm e carga.

