Tutorial como ripear vinilos

- 1 plato (no hace falta que sea especial para pinchar, ni nada de eso, pero si lo es... pues mejor que mejor!) 
- 1 mesa de mezclas, que nos servirá unica y exclusivamente para equalizar el sonido provinente del plato, subir volúmenes, y poquillas cosas más. 
- cables de conexión - de RCA a RCA + GND (1 unidad) 
                              - de RCA a JACK (1 unidad) 
- ordenador 
- grabadora (para pasarlos a cd) 
- Audiograbber (para grabar con el ordenador de una fuene externa), si no teneis el programa, buscadlo en "software  & utilities" (sisi, también va con el crack :p) 

Y empecemos. Lo primero que haremos serán las conexiones al plato. Para ello, lo primero que todo le enchufaremos el cable GND (o toma de tierra), tal y como se muestra en la foto de la izquierda (fig.01), y los cables de audio o RCA's siempre manteniendo la continuidad de colores (derecha -> rojo, izquieda -> blanco). tal y como se muestra en la foto de la derecha (fig.02).



 INCLUDEPICTURE "http://www.djpunch.com/connexiones-plato_02.JPG" \* MERGEFORMATINET 
[image: image1.jpg]




Muchos os preguntareis que para que sirve el cable GND. Pues muy senzillo: El vinilo es un variante del plástico, y, como sabéis, el plástico enseguida crea una electricidad estática. Pues esta electricidad estática que se genera al dar vueltas el vinilo es muy molesta ya que produce unos zumbidos en el sonido... ese cable recoge esta electricidad estática y la traslada a otra parte, que luego veremos.
Así pues, continuemos con nuestra labor... Una vez conectada la red de audio y toma de tierra procederemos a dar corriente a ese plato. Para ello le conectaremos a la toma CA el cable que lo alimentará (figs 03 y 04):

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Una vez eso conectado procederemos al tercero de los pasos: sera el turno de connectar debidamente la mesa de mezclas (recordar que solo nos servirá para equalizar el sonido provinente del plato para que se grabe mejor). Para ello, deberemos buscar primero las entradas de PHONO de las líneas o canales de la mesa, ya que la de LINE no está preparada para recibir la impedancia de sonido que nos proporciona el plato. Las entradas son las mismas (RCA de colores), pero debe poner PHONO por alli al entorno, algo así: (fig. 05)

[image: image4.jpg]



Así pues, le conectaremos a la línea que queramos los cables de audio provinentes del plato. Yo he optado por la línea 4 tal y como vemos en la (fig.06).

[image: image6.jpg]



Luego, le tocará al pobre cable GND cargadito de electricidad estática de la que ha librado al plato... ese ira conectado a la misma mesa de mezclas, en una conexión idéntica a la del plato (va con rosca, se mete el cable y se aprieta), y tiene el simbolito ese que parece una raíz... (fig.07)
[image: image7.jpg]


fig.07

Bien, una vez connectada la fuente de entrada a la mesa, procederemos de llevar los cables de la salida de la mesa al ordenador. Para ello usaremos el cable que por un lado tiene los RCA's y por el otro el Jack de 3.5 mm de audio (el de los auriculares de los walkman's, para ser más explícitos). Ese cable lo enchufaremos en la zona de salida (output), que en la parte trasera de la mesa tiene que tener un aspecto más o menos así... (fig.08)
[image: image8.jpg]


fig.08
Claro está que las salidas variarán según la marca y modelo de la mesa, pero las que si que todas tienen son las de MASTER y REC. En que se diferencian? en la de REC sale el sonido un poquito más amplificado, ya que entre la mesa de mezclas y la fuente de grabación se entiende de que no hay más amplificadores. 

[image: image9.jpg]


fig 9

Una vez conectado ese cable sólo no quedará el Jack (el de los walkman's :p), que introduciremos dentro de la línea de entrada (line-in) de nuestra tarjeta de sonido.
Debemos tener en cuenta un par de cosas, también, de los controles de graves, agudos y medios, volumen...

Una vez llegada a esa altura, reproduciendo el disco ya se tendría que escuchar por los altavoces. Si no es así, puede que tiengas que ir a INICIO > PROGRAMAS > ACCESORIOS > ENTRETENIMIENTO > CONTROL DE SONIDO, y allí ir activando o desactivando líneas hasta que se oiga. Luego ir a opciones > propiedades y allí seleccionar controles para grabación y.. lo mismo, ir probando ;)
El programa que recomiendo yo es el Audiograbber (bajarlo sección software). Aquí os pongo un par de ventanitas de como iniciar una grabación... (figs. 13 y 14)
[image: image10.jpg]



[image: image5.jpg]Tienpo CFU usado Nivel de vohamen

Picbioms de velocidod
Cifbes N e Carga/Guandat rond
0 0 Incit Auograbber
Inciat ucogsabber|

Apagar ol s 31

206 .

b

CmELE

SR R




En el menú ARCHIVO debeis seleccionar la opción de "Grabación por entrada de línea", y os saldrá una subventana, como si fuera otro programa donde los controles para grabar/pausa/abortar/play... están en la parte inferior izquierda. En "nivel de volumen" no deberemos sobrepasar el 80 % por seguridad, ojo con darle al Super Bass, os lo digo por experiencia :p.
 

