Guía Didáctica para Cableado de Redes
10/100 Base T Par Trenzado Sin Blindaje (UTP)

Datos Básicos:

[image: image1.emf]
Haciendo las conexiónes para la red ---
Norma EIA/TIA 568B RJ45 (AT&T 258A)
Conexión para DOS COMPUTADORAS
Datos Básicos:

Uno de los problemas mas comunes y enigmáticos que se debe enfrentar al instalar una red, es la manera correcta para hacer las conexiones. Normalmente y para confundir el proceso de aprendizaje, alguien introduce la necesidad de cables invertidos o cruzados. Que éstos son y cómo hacerlos es el asunto de esta guía didáctica.
Seleccionando Categoría del Cable
El proceso inicia con la selección del nivel de cable apropiado, o mejor dicho la categoría.

Actualmente no hay excusa valida para no usar cableado de Categoría 5. El cable que trataremos en esta guía será el Unshielded Twister Pair (UTP) Categoía 5, al que nos referiremos como UTPC5 en adelante.


El UTPC5 contiene 4 pares de cables trenzados contenidos en una vaina de PVC.
Ordenando los pares
Los pares de cables dentro del cable UTP tienen colores para poder identificar cada cable en ambas puntas. Además, cada par de cables tiene un código de color, para que los pares puedan ser identificados en cada punta. Los códigos de los cuatro pares están constituidos por un color solidó y otro del mismo color pero con fondo blanco.

La siguiente tabla muestra el orden normal de los pares de cables, no su forma de conectarse:
	Par 1:


	Blanco/Azul
	Azul



	Par 2:


	Blanco/Naranja


	Naranja



	Par 3:


	Blanco/Verde


	Verde



	Par 4:


	Blanco/Café


	Café




Conectores
Los conectores y jacks de uso común para cable UTPC5 son los RJ45. El conector es una pieza de plástico transparente en donde se inserta el cable. El Jack es también de plástico, pero en este se inserta el conector. Las siglas RJ significan Registro de Jack y el 45 especifica el esquema de numeración de pins. El cable se inserta en el conector, este se conecta al jack que puede estar en la pared, en la tarjeta de red la computadora o en el concentrador.



Haciendo las conexiónes para la red
Norma EIA/TIA 568B RJ45 (AT&T 258A)
Ahora que estamos listos para insertar el cable en el conector RJ45, vamos a conocer la

secuencia de colores necesaria.

La especificación IEEE para Ethernet 10 Base T requiere usar solo dos pares trenzados, un

par es conectado a los pins 1 y 2, y el segundo par a los pins 3 y 6. Si, así es, los pines 4 y 5

son saltados y son conectados a uno de los restantes pares trenzados.
De acuerdo con la Norma EIA/TIA 568B RJ45:
El Par #2 (blanco/naranja, naranja) y el Par #3 (blanco/verde, verde) son los únicos usados

para datos en 10 Base T.
	Par dos conectado a pin 1 y 2:


	blanco/naranja


	naranja



	Par tres conectado a pin 3 y 6:


	blanco/verde


	verde



	Par uno
	azul


	blanco/azul



	Par cuatro
	blanco/café


	café




Para que no haya confusiones aquí esta el ejemplo gráfico de la Norma 568B EIA/TIA (AT&T
258A)


Ya ordenados, los cables deben juntarse y cortar las puntas, para que estén todas al mismo nivel y no haya problemas al insértalos en el conector RJ45. Los pares juntados y nivelados deben verse así:



Asegúrese que todas las puntas lleguen hasta el tope del canal dentro del conector. Una vez

insertados será necesario "poncharlos" con las pinzas adecuadas. No es necesario "pelar" el
cable antes de insertarlo, las laminas en el conector perforarán el recubrimiento de los cables.

Además, un seguro, en la parte posterior del conector "sujetará" el cable para evitar que se

deslice hacia afuera. Ya "ponchado", el conector y el cable se verá así:

Si se va a usar un concentrador, las dos puntas del cable (la que se conecta al concentrador y

la que se conecta a la tarjeta de red en la computadora) deberán poncharse usando la misma norma.


Red de Dos Computadoras
"Clables Cruzados / Crossover"
¿Solo hay dos maquinas y no se justifica la compra de un concentrador?. Este es un caso muy

común en las oficinas pequeñas o en su propia casa. Aquí esta la solución para este dilema.

Como siempre, es necesario un cable UTP Categoria 5 y fabricar con el lo que se conoce como

"cable cruzado" o "crossover" en el que se cambia el orden de los dos pares que transmiten

los datos.

Necesita hacer un cable donde, los pins 1 y 2 de una de las puntas estén conectados los pins 3

y 6 de la otra. y los pins 3 y 6 de la primer punta estén conectados a los pins 1 y 2 de la otra

punta. Los pins 4, 5, 7 y 8 no se mueven. ¿Complicado?, claro que no, ahora vamos a

explicarlo.
Ya vimos la norma 568B y el orden de colores de sus pares de cables. Para hacer en cable

cruzado usaremos otro orden conocido como la norma 568A. Una de las normas se aplicará en

una de las puntas del cable y la otra en la otra punta, no importa que norma se conecte en
cada computadora si solo son dos computadoras!.
Las dos puntas se verán así:

De un lado: Del otro lado:
Punta Estandar 568B Punta Cruzada 568A (Crossover)
Este es el orden correcto de los pines y pares de color para la punta cruzada:
	Par # 2 conectado a pins 1 y 2
	blanco/verde


	verde



	Par # 3 conectado a pins 3 y 6
	blanco/naranja


	azul


	                             
	Blanco/azul
	naranja

	                             
	Blanco/café
	café


La punta CRUZADA se vera así:

Cuando los pares estén insertados en el conector RJ45 deben verse asi:



NOTA IMPORTANTE:
Es muy importante recordar que cuando se conectan computadoras en red no solo se las esta conectando físicamente,

sino que también se las esta conectado eléctricamente. Una descarga de voltaje puede dañar una o varias maquinas. Es

por esto que es de vital importancia aplicar una buena tierra física a la instalación eléctrica y así evitar sorpresas

desagradables.
www.diarioinfotec.com.ar/virtualteca/material/E-books/Redes/Cableado%20de%20Redes.ZIP?
