[image: image1.png]


[image: image2.png]


              Colegio San Agustín - El Paraíso Caracas.   Año escolar: 
              Profesores de Informática: Horaglis Torres.  
           Redes informáticas.   8vo grado      

[image: image4.emf]



GLOSARIO DE  TÉRMINOS 
10BASE2 — Un estándar Ethernet que utiliza un cable coaxial. También conocido como Thin Ethernet, ThinWire, y ThinNet. Una señal banda base de 10-Mbps con una distancia máxima (sin repetidores) de 185 metros.

10BASE5 — El estándar original Ethernet que utiliza un cable coaxial thick. También conocido como Thick Ethernet, ThickWire, y Thicknet. Una señal banda base de 10 Mbps con una distancia máxima (sin repetidores) de 500 metros.

10BASE-FL — Una parte del estándar 10BASE-F que define un enlace de fibra óptica entre un concentrador y una estación. Ethernet sobre fibra.

100BASE-T — Una versión a alta velocidad de Ethernet (IEEE 802.3). También conocida como Fast Ethernet. La 100BASE-T transmite a 100 Mbps.

Acceso Remoto — La capacidad de un ordenador en un emplazamiento para conectarse a un dispositivo en otro emplazamiento.

Ancho de Banda — La gama de frecuencias disponible para señalizar la diferencia entre las frecuencias más altas y las más bajas de una banda, se miden en Herzios.

Arquitectura de Red — Un juego de principios de diseño, incluyendo la organización de funciones y la descripción del

formato de datos y procedimientos; las bases para el diseño y la mejora de una red (ISO).

Bit (Binary Digit) — La unidad más pequeña de información en un sistema binarios; condición de un uno o un cero.

Byte — Una unidad de información, normalmente más corta que una “palabra” de ordenador. Bytes de ocho bit es lo más común. También conocido como un “carácter.
Cuarto de Telecomunicaciones__Pueden existir más de un armario por piso:​ Debe haber un armario por cada 1000 m2 de área utilizable​ Si no se dispone de mejores datos, estimar el área utilizable como el 75% del área total​ La distancia horizontal de cableado desde el armario de telecomunicaciones al área de trabajo no puede exceder en ningún caso los 90 m. En caso de existir más de un armario por piso se recomienda que existan canalizaciones entre  ellos

Dato Digital — Información transmitida en un formato codificado desde un ordenador, representado por señales.

Dispositivos Activos/Pasivos — un dispositivo capaz de suministrar la corriente  para la red, es activo y un dispositivo que debe tomar la corriente del equipo conectado, es pasivo.
Ethernet — Una red de área local (LAN) desarrollado por Xerox®, Digital Equipment Corp., e Intel. Estandarizado como la IEEE 802.3 y la ISO 8802.3. Ethernet conecta hasta 1.024 nodos a 10 Mbps sobre cable de par trenzado, y coaxial. Cuando una estación está preparada para el envío, transmite sus paquetes de datos dentro de la red, los cuales son comunes a todos los nodos. Todas las estaciones “oyen” los datos. La estación que cumple con la estación de destino en el paquete responde, mientras que las otras no hacen nada. 

Fibra Multimodo — Una fibra óptica con un diámetro de núcleo de 50 a 100 micrones. Su núcleo causa alguna distorsión y proporciona menos ancho de banda que la fibra monomodo.

Firewall — Un nodo de red configurado como una frontera para evitar el tráfico sin autorización de un segmento cruce a otro. Los firewalls se utilizan para mejorar el tráfico de

red, así como para seguridad.

Gateway — Un ordenador que realiza la conversión de protocolo   entre diferentes tipos de redes o aplicaciones. Son equipos para interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. La traducción de las unidades de información reduce mucho la velocidad de transmisión a través de estos equipos.

Hubs (Concentradores) — Son equipos que permiten estructurar el cableado de las redes. La variedad de tipos y características de estos equipos es muy grande. En un principio eran solo concentradores de cableado, pero cada vez disponen de mayor número de capacidad de la red, gestión remota, etc. La tendencia es a incorporar más funciones en el concentrador. Existen concentradores para todo tipo de medios físicos.
Internet
1)    Una gran red hecha de varias redes más pequeñas.

2) Un grupo de redes que están interconectadas, por lo  que aparecen como una gran red y puede direccionarse de forma transparente  a través de routers.

3) El nombre industrial para las redes interconectadas. Basada en la red original ARPANET, se utiliza como una fuente de

referencia, una forma de enviar e-mail, y una zona para conversaciones entre usuarios de todo el mundo.

Intranet — Una red conectando un conjunto de protocolos estándar Internet y formato de ficheros HTML con empleados que utilizan browsers Internet en redes corporativas.

IP (Internet Protocol) — El protocolo utilizado en gateways para conectar redes a Nivel de Red OSI (Nivel 3) y superiores. IP enruta un mensaje a través de la red.

ISO (International Standards Organitation) — Una organización mundial cuyos miembros trabajan en diferentes proyectos. La mayoría de los países industrializados tienen afiliados

locales: ANSI, IEEE, BSI, AFNOR, DIN, etc.

MODEM (Modulator Demodulator) — Un dispositivo usado para convertir datos digitales serie desde un terminal transmisor a señales analógicas para su transmisión sobre un canal telefónico, o reconvertir la señal analógica transmitida a datos serie digitales para que sean aceptados por el terminal receptor.

NIC (Network Interface Card) — Placa que proporciona la capacidad de comunicación en la red a y desde un sistema de ordenador. También conocido como un adaptador.
NIC/MAU (Tarjeta de red)  "Network Interface Card" (Tarjeta de interfaz de red) o "Medium Access Unit" (Medio de unidad de acceso).  Cada computadora necesita el "hardware" para transmitir y recibir información. Es el dispositivo que conecta la computadora u otro equipo de red con el medio físico. La NIC es un tipo de tarjeta de expansión de la computadora y proporciona un puerto en la parte trasera de la PC al cual se conecta el cable de la red. Hoy en día cada vez son más los equipos que disponen de interfaz de red, principalmente Ethernet, incorporadas. 
Protocolo — Un conjunto formal de convenciones que gobiernan el formateado y el tiempo relativo del intercambio de mensajes entre dos sistemas de comunicaciones. Para la comunicación entre dos entidades situadas en sistemas diferentes, se necesita definir y utilizar un protocolo.

Los puntos que definen un protocolo son:

La sintaxis: formato de los datos y niveles de señal. La semántica: incluye información de control para la coordinación y manejo de errores. La temporización: incluye la sincronización de velocidades y secuenciación 
Todas estas tareas se subdividen en subtareas y a todo se le llama arquitectura del protocolo  

Punto a Punto (Enlace) — Una conexión entre dos y  solamente dos puntos.

Red — Un grupo de nodos interconectados; una serie de puntos, nodos o estaciones conectadas por canales de comunicación; el

conjunto de equipos a través de los cuales se realizan las conexiones entre las estaciones de datos.

Red de Área Local (LAN) — Un sistema de comunicación de datos confinada a un área geográfica limitada (hasta unos 10 Kms.) con velocidades moderadamente altas (100 Kbps a 100 Mbps). El área puede ser de un sólo edificio, un conjunto de edificios, o un campus. La red utiliza algunos tipos de tecnologías de conmutación, y no utiliza circuitos comunes de portadora (sin embargo, puede tener gateways o bridges para conectarse a otras redes públicas o privadas).

Servidor de Impresoras — Un ordenador en una red que controla una o más impresoras, almacenando la salida de impresión de todos los usuarios de sistema y alimentando a la impresora con un trabajo cada vez.

Switches (Conmutadores)  Los conmutadores tienen la funcionalidad de los concentradores a los que añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Esto se consigue debido a que el conmutador no actúa como repetidor multipuerto, sino que únicamente envía paquetes de datos hacia aquella puerta a la que van dirigidos. Esta tecnología hace posible que cada una de las puertas disponga de la totalidad del ancho de banda para su utilización. Estos equipos habitualmente trabajan con anchos de banda de 10 y 100 Mbps, pudiendo coexistir puertas con diferentes anchos de banda en el mismo equipo.
Las puertas de un conmutador pueden dar servicio tanto a puestos de trabajo personales como a segmentos de red (Hubs), siendo por este motivo ampliamente utilizados como elementos de segmentación de redes y de encaminamiento de tráfico. De esta forma se consigue que el tráfico interno en los distintos segmentos de red conectados al conmutador afecte al resto de la red aumentando de esta manera la eficiencia de uso del ancho de banda.
Topología de Red — La relación física y lógica entre nodos en una red; las redes típicamente tienen una topología de estrella, anillo, árbol, bus, o alguna combinación.

[image: image3.jpg]


                                                                                                                                                   Página 1 de 4

[image: image4.emf]