Nuevas Preguntas .02-09-03

Las preguntas en azul están sin resolver. 

Las que estan en verde son respuestas provisionales que faltan de confirmarse.
Si tienes la respuesta  o consigues más no dudes en enviarlas a  juanvarios@yahoo.es (trata de razonarlas) Como a ti te ayudaron ayuda a los demás.

1) Como va unido el cigüeñal al bloque motor 

Mediante unos cojinetes situados en la parte inferior del bloque.

El cigüeñal gira y descansa sobre los apoyos que se alojan en el bloque.

2) En que tiempos pasa el pistón del PMS a PMI ¿ .En el tiempo de admisión y en el tiempo de combustión. ó explosión

3) Para que sirven los pretensores de seguridad?. Son unos elementos de seguridad pasiva que en caso de deceleración importante hacen que se recoja el cinturón.

4) Para que sirve el liquido refrigerante  ( Para evitar la ebullición.) De las respuestas que había era la más lógica

5) Cuantas veces se abre cada válvula en un ciclo completo  Una

6) Si subes el coche a una acera dando pequeños golpes con la rueda en el bordillo a que a afecta?

a) a la válvula de inflado

        b)a las cotas de dirección.

7.1)  Que función tiene las gemelas de las ballestas . Había una respuesta referente a los ojos


Los ojos son las curvas de los extremos de la hoja maestra donde se montan unos casquillos de bronce que se acoplan a las gemelas y estas permiten el alargamiento o el acortamiento y flexión de la ballesta .

7) Cuando actúa el freno de inercia?. Al frenar el vehículo tractor la fuerza de empuje hacia el vehículo , es decir la propia inercia del remolque hace que actúe el freno que lleva su nombre.

8) Por que no marca la presión el manómetro?

a) porque el aceite no lleva la viscosidad exigida

b) porque esta obstruido el carter

c) porque la bomba de engrase está defectuosa

En el libro de la editorial PONS teenemos que si el manómetro no marca presión excesiva y se encienden los testigos de alerta con el motor en marcha puede ser falta de aceite del motor o bomba de aceite  no funciona entre otras.

9) La inyección de gasolina , Necesita sobre alimentación?

a ) No por que...

b) No porque ....

c)si porque necesita potencia.

Aunque no tenemos las respuestas amigos he aquí un razonamiento Creo que se refiere a que la relación de compresión de un motor gasolina es la mitad de uno diesel mas o menos ,por lo que no precisa de sobrealimentación en los cilindros, SIN EMBARGO uno diesel para obtener toda su pontencia precisa(casi necesariamente turbo compreosr al necesitar mas aire en los cilindros)

GRACIAS BITACORA
10) Como va atornillado el motor al chasis del coche?

a)por tornillos y tacos de goma 

b)sólo por los tornillos 

c)por tornillos y remaches 

11) ¿que sistema de refrigeración es mas completo?: 

a)Por aire 

b)Por agua

c)Por aire y agua

El agua que esta en el radiador se enfría por la acción de electroventilador  y por el aire del exterior. Y el motor se refrigera por el liquido refrigerante. Luego intervienen dos factores el aire y el agua haciendo así una refrigeración más completa.

12)Que realiza el servofreno?

a) Facilita la frenada

b) Permite hacer menos esfuerzo en el pedal del freno.

13)con que aceite se engrasan los turbocompresores?

a) valvulina

b)aceite de alta viscosidad

c)depende de los estudio sae y api (apuesto por esta inicialmente ya que ay b significan lo mismo ademas los turbocompresiores se alimentan del aceite del motor nada de valvulina ni cosas especiales).

14) Como es la rotura de la luna delantera del vehículo si le cae un objeto ?

a) en forma de rombo sin llegar a saltar el vidrio

b)a partir del golpe muchas grietas

15).Si sube una pendiente con el coche y se viene abajo las revoluciones que hacemos. ?

 cambiar a una marcha inferior . 

16) Que pasa si el muelle de una válvula esta roto ?

 a) válvula no cierra

 b)válvula no abre

 c) se puede romper el vástago al no haber amortiguación con la leva


17) De que partes consta una dirección de cremallera? De piñon , cremallera y caja o guardapolvos. (entre otras cosas, de las respuestas que daban era la más lógica )

18)Que función desempeñan  las horquillas en la caja de velocidades?

a)Facilitar el cambio de marchas 

b)Multiplicar la velocidad de giro

c)Enlazar con los correspondientes piñones

 (ojo fijarse. El cambio de marchas puede que se apoye en los sintonizadores dependiendo del tipo de caja de cambios ver 19)

19)En una caja de velocidades sincronizada de accionamiento manual y de toma constante ¿qué función tiene la horquilla?

a) desplazar a los sincronizadores

b) desplazar los piñones

c) guiar la palanca de cambios

20 Las cajas de velocidades de los vehículos actuales ¿qué servicio de mantenimiento necesitan?

a)sustitur la valvulina cada dos años o cada 100000 lm .

b)Rellenar o sustituir el aceite y el filtro de aceite cuando salgan jumos nregros por el escape

c)cuando esten selladas , ninguno ,salvo en caso de avería.

21) donde se encuentra el cable del cuentarrevoluciones ?
a. cigueñal

b.eje primario

c.eje secundario

Quien marca las vueltas del motor es el cigüeñal una vez que se pasa por la caja de velocidades esta actúa aumentando o disminuyendo el par. Si nos preguntases donde va el velocímetro podríamos decir que es a la salida del eje secundario pero en este caso se trata del cigüeñal .

22) cuales son las lamparas que tu no podrías sustituir por motivo de descarga eléctrica. ?

a. xenon

b.convencionale.

c.halogenas

23) Que hay que hacer cuando nos salta el air bag del vehículo . ?

Girar la cabeza hacia un lateral para que no se obstruya las vías respiratorias

· ADEMÁS Cuando salta el airbag hay que sustituirle por otro . El airbag se infla por los gases producidos por la explosión de un combustible sólido. Se hará una revisión del mismo cuando lo indique el fabricante.

24 .Para que sirve los reposacabezas de los asientos? .para que no haya fractura de cervicales

25 .donde va colocada la válvula de mariposa? .despues del difusor

26 cuando utilizas un carburante con un octanaje inferior al recomendado por el fabricante...?

 Se produce a. detonación o picado de biela

1. Acordarse de que son tres las causas principales que producen el “picado de bielas” estas son:

2. Exceso de avance al encendido o exceso de compresión

3. Detonación a causa de un octanaje escaso del combustible

4. Exceso de carbonilla que disminuye el volumen de la cámara de compresión , produciéndose una compresión excesiva.

27 .en la alineación de las ruedas, ¿que se comprueba'?  el ángulo de convergencia o divergencia

28) que se consigue con el a.a.e? facilitar la salida de los gases  

29) Que tipo de lubricación lleva la dirección asistida?

a) liquido de frenos
b) Especial para direcciones asistidas
c) Aceite del motor 


Es un aceite diferente al de frenos (pero de calidad en cuanto a viscosidad muy semejantes),

Eso sí nada tiene que ver el aceite del motor con la dirección asistida, NADA,  

GRACIAS BITACORA

A) 30) Si tuviéramos que unir 2 baterías de 2 vehículos como lo haríamos?

B) Borne POSITIVIO CON NEGATIVO 

Borne POSITIVO CON POSITIVO Y NEGATIVO CON NEGATIVO 

31) Como se hace la unión entre el bloque motor y el cárter? Con juntas y retenes

a) 32) Si cambias la rueda de tu coche .Cuando desaflojarás las tuercas. ?

b) antes de poner el gato

c) después de poner el gato.

Se debe hacer antes ya que son tuercas que van muy presionadas a la llanta para las cuales se han de utilizar llaves especiales que pueden desestabilizar y hacer tambalear el vehículo si estuviera el gato puesto.

33).En los frenos de disco ¿Qué elemento hace accionar los frenos? (Examen 8143-8144)

a)Excentrica

b)Muelle

c)Bombín

34) Si un intermitente parpadea más rápido de lo normal es porque (Examen 8143-8144)

a) una lámpara no luce

b) un cortocircuito

c) Todos los indicadores de dirección están en marcha

35)Si en los neumáticos existe un desgaste anormal en toda la banda de rodadura al de poco tiempo de su utilización ¿A que es debido? (Examen 8143-8144) Consulta a tu autoescuela.
a) a una alineación incorrecta

b) a un equilibrado incorrecto

c) a un exceso de convergencia o algo así.

36)Respecto al el aceite del diferencial ..qué mantenimiento se debe realizar?. (Examen 8143-8144)

a) se cambia cada 30000 o 40000 kms

b) No se cambia por kilometraje sino normalmente una vez al año

c) No se cambia ni se rellena ya que esta sellado. Solo se cambia en caso de avería

37)Cuando los terminales de la batería no están en buen contacto con los bornes ¿qué puede ocurrir? (Examen 8143-8144)

a)No ocurri nada

b)Al no haber buen contacto con los bornes se reduce la intensidad o el paso de la corriente de la corriente

c)Se puede provocar el autoencendido debido a las chispas que se originan....
38) Donde se encuentra el eje de balancines? (Examen 8143-8144)

a) En el bloque motor

b) En los cilindros

c) En la culata

39) En un motor de combustión (diesel) de tipo atmosférico ¿Cómo se regula la entrada del aire en los cilindros? (Examen 8143-8144)

a) Por el colector de admisión

b) Por una válvula de mariposa situada en el colector de admisión

c) No se regula el aire sino que la entrada de aire a los cilindros depende de la succión de los pistones.
Al decir atmosférico significa que no tiene sobrealimentación o sea que no es turbo
40) Donde se encuentra el colector de admisión en un motor diesel? Entre el filtro de aire y la válvula de admisión  (Examen 8143-8144)

41) Como actúa el abs sobre las ruedas  (Examen 8143-8144)
a) disminuyendo la fuerza que tiene que hacer el conductor sobre el pedal

b) actuando sobre el motor para que este bloquee las ruedas

    c)   Reduciendo la presión hidráulica sobre las ruedas para que estas no se bloqueen.

42) Si la dirección es inestable(vagabunda)  ¿ a que se debe? (Examen 8143-8144)
Ángulo de avance y salida incorrecto.

12.mision del alternador

12 CIRCUITO DE REFRIGERACION CERRADO O SELLADO 

10.algo de la PRESION que trabaja un motor si igual a la atmosférica o mayor

Los muelles piensa que lo que hacen es empujar las valvulas hacia el exterior de la culata, osea que cierran los orificios del bloque. Por lo que si ya no cumplen su función quedaran al pairo las válvulas. Piensa que el eje de balancines empuja al vastago, haciendo ceder al muelle por su elasticidad, cuando la leva ya no sobresale, el muelle tiende a recuperar su posiciòn normal. 




















1
5

