Dos tubos de pvc resistentes, longitud mínima 1,5 mts. ,Diámetro aproximado 
 1 1/2" o inferior. 
 -41 mts. de alambre forrado de 1,5 mm. 
 -42 mts de alambre forrado delgado (cualquier diámetro, entre 1 y 0,5 mm) 
 -Conector, abrazaderas, mástil, etc. 

           ELABORACION 

  * 
Arrollar los 41 mts de alambre forrado en el caño principal  irradiante cuidando 
    
que las espiras queden configuradas con un espaciado más o menos regular. 
     
Soldar en la cúspide a manera de cruz acostada el sombrero capacitivo, consistente 
  
en dos alambres entrecruzados de 1,5 mm de diámetro y de 35 cm de largo c/u. 
 * 
Arrollar los 21 mts. del alambre forrado delgado en cada uno de los radiales. 
 * 
Para evitar cambios en las configuraciones de arrollamiento, en ambos casos, fijar 
    
los alambres a los tubos con amarras pláticas o con cintas adhesivas.  

          Versión Monobanda 

Banda 40 mts.               Banda 20 mts. 

           Longitud cable irradiante
=
    20,8  mts.                      10,6 mts. 
           Longitud cable radial 

=
    11,0  mts.                       5,9 mts. 

 AJUSTES 

 Versión Multibanda 

 En este caso será necesario la utilización de cualquier tipo de caja auxiliar de 
 sintonización de antena. Para el caso de su uso en la banda de 80 mts y cualquier 
 otra, seguir las instrucciones  para la versión monobanda.  

 Versión Monobanda 

* 
Para ajustar la R.O.E a valores mínimos se deberá acortar o alargar el tramo 
  
superior del cable irradiante (sombrero capacitivo), hasta lograr una lectura 
  
adecuada de estacionarias. Optativamente se puede variar el ángulo de caída de 
 
los radiales para así cambiar la impedancia.

  
 * 
El largo de cable arrollado en los radiales deberá corresponder a un 7% mayor  
   
que un  1/4 de onda, siendo esta medida nunca crítica.  

Comentarios: 

Lo Malo:

· Estrechez de factor Q 

· Necesidad de agregarle radiales extras si el  
se sitúa a menos de 6 metros del suelo. 

· Recepción de ruido típico de  las antenas verticales. * Discretos resultados de 21 a 30 Mhz.  

Lo Bueno: 

· Bajo ángulo de disparo, especial para DX lejanos, (lobulación en  "8 gordo").

· Tamaño compacto, lo que conlleva una mínima utilización de espacio. 

· Ganancia en decibeles casi equivalente a la de una antena ground plane de 1/4 de onda, lo que hace atractivo su utilización en las bandas bajas. 

