	[image: image1.png]Universidad [T
Tecnologica U
de Jalisco

INNOVACION Y EXCELENCIA




	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
DIVISIÓN AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN

	No. 1

VERSIÓN: 1 FECHA: 1 Sep 06




	TITULO DE LA PRACTICA: 
	Funciones lógicas de comparación

	ASIGNATURA: 
	Instrumentación Virtual
	HOJA: 1
	DE: 1

	UNIDAD TEMATICA:
	Paletas de Funciones y controles
	FECHA DE REALIZACIÓN:
	2006-08-03

	NUMERO DE PARTICIPANTES RECOMENDABLE:
	No mayor a dos
	ELABORO: 
	Luis Fernando Gómez.

	DURACION :
	1 y media Hora
	LUGAR:
	Laboratorio de Computación
	REVISO: 
	

	CARRERA:
	Electrónica y Automatización
	REVISION:
	1
	2
	3
	4

	OBJETIVO:
	Conocer y utilizar la función Select y las funciones de Comparación
	
	
	
	
	


	MARCO TEÓRICO:    

FUNCIONES DE COMPARACIÓN
      Las funciones de comparación mayor que, menor que, igual que, etc evalúan dos entradas numéricas y entregan a la salida una señal booleana verdadera si la condición evaluada se cumple, por el contrario entregan una señal booleana falsa si la condición no se cumple. 

Ejemplo: 5 > 2 : Verdadero. 1= 10 : Falso. 
      La función Select cuenta con dos entradas numericas o string A y B (ambas tienen que ser del mismo tipo) y una entrada booleana, Si la entrada booleana es verdadera la salida es igual a la primer entrada numerica  o string (A), si la entrada booleana es falsa la salida es igual a la segunda entrada numerica o booleana (B). Por tanto la función Select selecciona entre el término A (Verdadero) y el término B (Falso).


	DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA: 
      El programa cuenta con dos controles digitales: uno es el punto de consigna Alarma alta y otro de Alarma baja. El termómetro es manejado manualmente por el usuario de tal manera que cuando la temperatura es mayor al punto de consigna alto se enciende el indicador booleano y se desplega el mensaje “Alarma Alta” en el indicador String, si la temperatura es menor al punto de consigna bajo se enciende el indicador booleano y se desplega el mensaje “Alarma Baja”. Cuando la temperatura se encuentre entre el punto alto y el punto bajo el mensaje que se deberá desplegar es “Temperatura dentro de parámetros” y el indicador booleano deberá estar apagado.


	MATERIAL:

Computadora
Software Labview

	PRERREQUISITOS:

Conocimiento de Las Paletas de controles, Paleta de funciones, Funciones y lógica Booleana.

	DESARROLLO:
1. Elabore el programa.
2. Anexar a la práctica el diagrama del programa y la explicación del funcionamiento del mismo.


	CUESTIONARIO
	CRITERIO DE DESEMPEÑO QUE SE EVALUARA

	1. ¿Por qué es necesario utilizar funciones booleanas?
2. ¿Cuántas funciones Select se utilizarón y para que?


	1. Desarrollo y entrega satisfactoria en tiempo y funcionalidad de la práctica.


















[image: image1.png]