Trabajo Practico Nª 1:  “ARP”

Materia: Laboratorio de Teleinformatica
Profesores: Ing. Carlos Binker  

                     Ing. Marcelo Caiafa

Ayudantes: Ing. Federiconi Alejandro

                    Ing. Fernández Diego

                    Ing. Vilariño Martín

Alumno: 

Tema: Método de resolución de direcciones IP en una LAN Ethernet.
Objeto del trabajo práctico: Que el alumno sea capaz de:

· Familiarizarse con el analizador y comprender sus capturas.

· Analizar las tablas de ARP.

· Comprobar el tratamiento que la red proporciona a los frames conforme a su destino IP.  

Recomendaciones: 

1)  Podrá listar la tabla ARP mediante el comando “arp –a”.

2)  Se solicita limpiar la tabla de ARP entre la realización de un caso        y otro mediante del comando “arp –d Ipaddressalimpiar”

Realización del TP:

Determinar la dirección MAC de la NIC de su equipo. Para ello se recomienda: 

En la ventana de DOS ejecutar el comando “ipconfig/all“.

Explicar la función de cada uno de los datos que obtiene como resultado. 

A continuación con el Analizador verificar el contenido del paquete ARP en cada uno de los siguientes casos justificando el contenido de cada campo, tanto a nivel MAC como nivel ARP:

Caso 1: Realizar un ping  por dirección IP a otro host que corresponda a la misma subred. Indicar los datos de este host: 

MAC:




          IP:

Identificar el código de fabricante de la placa de red de su PC y la marca del equipo.

Caso 2: Realizar un ping  por dirección IP a su default gateway que corresponda a su subred. Indicar los datos de su default gateway: 

MAC:




          IP:

Caso 3: Para comprobar la eficacia del cache de ARP, antes que desaparezca la entrada de la tabla aprendida en el último caso, realice un ping nuevamente y compruebe si la PC ejecuta ARP.

Justifique su afirmación.

Caso 4: Realizar un ping  a otro host que corresponda a otra subred      (Ej: 10.10.0.1). Analice y justifique su observación.

Ahora realice un ping  a otro host perteneciente a otra subred 

(Ej: 170.210.32.160). Nuevamente analice y justifique su observación.

Caso 5: Realizar un ping  por nombre a otro host  que corresponda a la misma subred. Explicar qué tipo de consultas debe ejecutar antes de solicitar el eco. Indicar los datos de su servidor WINS o DNS (según corresponda): 

MAC:




          IP:

Caso 6: Realizar un ping  indicando la IP solicitando que informe el nombre de la PC. Comparar con el caso anterior y justificar.

Caso 7: Cambiar la máscara de su dirección IP de /16 y llevarla /8.

Borre todas las entradas de la tabla ARP con el comando

“arp –d“ y realice un ping  por dirección IP a otro host que corresponda a la misma subred. Analizar y justificar la evolución de la tabla de ARP.

Caso 8: Borre todas las entradas de la tabla ARP con el comando “arp –d “ y abra el browser de internet. Analice las nuevas entradas en la tabla de ARP y justifique la función del host en cada caso.

Cuestionario:

1) A partir de las distintas capturas que ve, qué direcciones de multicast que escucha su NIC ?

Indique a qué protocolo corresponde. Sacar conclusiones.

2) Detalle la MAC address del switch de workgroup (o switch de acceso) al cual se encuentra conectado:

3) Estime el tiempo de vida de una entrada en la tabla de ARP.

4) Cuál es el comando que le permite setear una entrada estática en la tabla de ARP ?  

