#### DEFINIÇÃO DAS PRANCHAS

#### DISTRITOS

São definidos como distritos urbanos os desenhos compositivos dos tecidos que apresentam uma mesma semelhança formal repetida, em um mesmo ritmo ou constância no espaço urbano.

BORDOS

São definidos como bordos urbanos os limites das composições formais dos tecidos com mesma semelhança formal, há quebra rítmica ou morfológica.

- Os bordos podem ser claramente definidos por elementos divisores naturais ou elementos divisores construídos tais como:

    - Naturais: Rio, lago, mar, linha de cumeeira ou divisor d´água, falésias, penhascos, etc...

    - Construídos: ductos de gás, óleo, trilho de trem, estradas, faixas de domínio, etc...

- Os bordos podem ser sugeridos como elementos divisores: quando na quebra rítmica formal.

VIAS

Há a constatação de vários tipos de vias, à partir do que está estabelecido no gabarito de cada uma, as vias de acesso se comportam como caminhos, claramente identificado, para as áreas habitacionais, enfim são as estruturas viárias secundárias.

As vias responsáveis pela distribuição interna de interligação entre espaços distintos e outros, são as vias primárias (artérias que tem floxos fortes).

Macros: são vias de distribuição interna e/ou intermunicipais (tráfego intenso)

Rotas: são vias de ligações internas e/ou com as macros (carga mais leve)

NÓS

São definidos como nós, os cruzamentos gerados de conflito urbano, geralmente com possibilidades de choques com vítimas. Em todos os nós há, provavelmente sinaleira, mas isso não significa que todo o lugar que tenha semáforo seja um nó.

O nó apresenta intensidade na sua atuação na “cena urbana”, os quais podem ser elencados a partir do tipo de configuração e intensidade da via primária que lhe origina.

- Macro x macro tipo cruzamento: nó de 1ª

- Macro x macro tipo Y ou T: nó de 2ª

- Macro x rota tipo cruzamento: nó de 2ª

- Macro x rota tipo Y ou T: nó de 3ª

- Rota x rota tipo cruzamento: nó de 3ª

#### TENSÕES

São os tipos de nós gerados a partir do tipo de cruzamento e configurações das vias.

#### AMPLIAÇÃO DOS NÓS

A ampliação físico espacial está vinculado diretamente a potência adquirida através da qualidade e quantidade de tráfego em cruzamento de vias primárias:

- Em escala, objetivando a área alvo de atuação

- Em abrangência, configurando claramente a área atingida pela tensão.

#### ESTÍMULO URBANO

São áreas disponíveis para que ocorra atividades que sejam necessárias às funções ativas urbanas. Poderíamos considerar que todo o espaço disponível que é ofertado, quer público, quer privado, sejam áreas de estímulo. Partindo da análise do espaço atual que existe nos centróides ou polos, até mesmo nos centróides ou áreas onde há trafego, chegaremos a conclusão, assim constatada que essas ofertas são extremamente “lotadas” por atividades imformais. Mesmo quando a oferta de espaços sejam privadas. Esses espaços privados são chamados de “pontos” comerciais. Deve-se esclarecer que tais “pontos”, não podem ser confundidos com o comércio normal, já que não são registrados ou tributados.

Voltando a questão de estímulos. A nossa proposta é estabelecer espaços livres para a utilização de comércio ou criar melhor capacidade às coisas urbanas, tais como serviços, maior “canal” de campo visual, melhor implantação para os tipos diferentes exigidos em pistas e faixas. Em fim, estímulos urbanos são módulos repetitivos onde há necessidades de melhor prover a cidade.

Há dois módulos para estímulo urbano

- Módulo transversal

    - São módulos estabelecidos a partir da largura normal da calçada

    - São deformações transversais implantada sobre o espaço privado não ocupado

    - Sua modulação é estabelecida a partir da intensidade do nó ou de vias

      - Para nó de 1ª em cidade de porte grande é igual a repetição de 5 módulos

      - Para nó de 1ª em cidade de porte médio para pequena é igual a repetição de 3 módulos

      - Em via primária macro de cidade de porte grande é igual a repetição de 5 módulos

      - E via primária macro de cidade de porte médio ou pequena, ou ainda em vias primárias rota passa a ser utilizado 3 módulos

    - A medida que vai se afastando da zona de tensão vai progressivamente reduzindo a modulação, até ficar a calçada normal.

- Módulo longitudinal

    - São módulos estabelecidos a partir de comprimentos ao longo das vias

    - São reproduções completamente dos espaços produzidos pelos módulos transversais

    - Também estão sobre os espaços privados que passam a pertencerem à via pública

    - Sua modulação é estabelecida a partir do ponto de maior conflito e na medida que se afasta, reduz progressivamente até ficar a calçada normal

      - Seguir a intensidade dos nós

        - Nó 1ª em cidade de porte grande 5 módulos

        - Nó 1ª em cidade de porte médio/pequeno 3 módulos

        - Nó de 2ª / 3ª em cidade de porte M/G/P 3 módulos até 1 módulo

      - Seguir a intensidade da via

        - Em via macro para cidade de porte grande 50 metros

        - Em via macro para cidade de porte M/P 30 metros

        - Em via rota para cidade de porte G/M/P 30 metros