Trabajo de laboratorio

05 Análisis cinemático de eslabonamientos por el método analítico estructural de los contornos vectoriales

| Estudiantes | Variante |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Objetivo: Componer un programa en Matlab para resolver la cinemática del mecanismo mostrado. Encontrar las aceleraciones angulares de todos los eslabones.

Medidas: lAB=0,160 m; lAC=0,090 m y lCD=0,160 m.

Posición del mecanismo primario ϕ=30°
Velocidad angular del eslabón 1, constante e igual a ω1=1 rad/s

| Número de grados de libertad del mecanismo | W=3∙n-2∙pV= |
| --- | --- |
| Fórmula estructural del mecanismo |  |

Ecuaciones de contorno vectorial

| Estructura del mecanismo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mecanismo primario | I1A |  |
| Grupo de segunda clase | II |  |
| Grupo de segunda clase | II |  |

Resultados:

| ω3 |  | rad/s |
| --- | --- | --- |
| ω5 |  | rad/s |
| α3 |  | rad/s2 |
| α5 |  | rad/s2 |

Requerimientos obligatorios:

- Componer una simulación en WM 2D y comprobar los resultados

- Usar Matlab simbólico para la obtención de las expresiones analíticas

- Los archivos obtenidos  deben ser enviados al correo:  mecanautomat@gmail.com