Administración de la Producción  
                                                         Planeacion Agregada


1.-Planeacion Agregada. Definicion.

La  Planeacion agregada se refiere a la relacion entre la oferta y la demanda de producción a mediano plazo, hasta aproximadamente 12 meses hacia el futuro. El termino “Agregada” implica que esta planeación se realiza para una sola medida general de producción  o cuando mucho, algunas categorías de productos acumulados.

2.-Objetivos de la Planeación Agregada.

El Objetivo de la Planeación Agregada es establecer niveles de producción generales a corto y a mediano plazo al enfrentarse a una demanda fluctuante o poco segura. Entre otros objetivos tambien está el de determinar los niveles de producción que se planean y la mezcla apropiada de recursos a utilizar.

En el sentido amplio de la definición, el problema de la planeación agregada tiene las siguientes características:

· Un Horizonte de tiempo de aproximadamente 12 meses, con actualización del plan en forma periódica (quizá mensual).

· Un Nivel acumulado de demanda del producto formado por una o pocas categorías de productos. Se supone que la demanda que fluctúa, es poco cierta o tiene estacionalidad.

·  La posibilidad de cambiar tanto las variables de oferta como las de demanda.

· Una variedad de objetivos administrativos que podrían incluir un bajo nivel de inventarios, buenas relaciones laborales, bajos costos  flexibilidad para incrementar los niveles de producción en el futuro y un buen servicio a clientes.

· Instalaciones que se consideran fijas y no pueden expandirse.

La planeación agregada forma un eslabon importante entre la planeación de instalaciones por una parte y la programación por la otra. La Planeación de instalaciones determina la capacidad física que no podra excederse mediante la planeación acumulada y limita las decisiones que se tomen en la planeación agregada.

La programación, por otra parte, es a corto plazo (algunos meses o menos) y está limitada por las desiciones tomadas de acuerdo con la planeación agregada. Mientras que la planeación agregada tiene que ver con la adquisición de recursos, la programación se relaciona con la asignación de los recursos disponibles a tareas y pedidos específicos. Es decir, debe hacerse una distinción básica entre la adquisición de recursos a través de la planeación agregada y su posterior asignación a través de la programación. Nótese que las desiciones pasan desde la parte superior hacia abajo y que tambien existe un ciclo de retroalimentación desde el fondo hacia arriba. Es decir, las desiciones de programación con frecuencia indican la necesidad de revisar la planeación  y la planeación agragada tambien podria descubrir la necesidad de instalaciones.

La planeación agregada se relaciona mecho con otras desiciones de la sociedad que involucran , por ejemplo, los presupuestos, el personal, y la mercadotecnia. La relación con los presupuestoses particularmente intensa. La mayoría de los presupuestos se basan en suposiciones sobre el nivel de producción acumulado, niveles de personal, niveles de inventario, niveles de compra,  etc. Un plan agregado debe ser, entonces la base para el desarrollo inicial del presupuesto y para revisiones del mismo según las condiciones.

La planeación de personal tambien se ve afectada por la planeación agregada puesto que los resultados de esta última incluyen contratación, despido y  desiciones sobre tiempo extra.  En las industrias de servivio, en donde el inventario no es un factor, la planeación agregada es prácticamente un  sinónimo de los presupuestos y la planeación de personal.

Mercadotecnia debe relacionarse siempre con la planeación agregada puesto que la oferta futura de producción y, por lo tanto, el servicio a clientes se determinan mediante esta. Mas aún, se requiere la cooperación entre mercadotecnia y operaciones cuando se utilizan variables tanto de oferta como de demanda para determinar el mejor enfoque de la sociedad hacia la plaeación agregada. La planeación agregada debe considerarse como una actividad que es responsabilidad primordial de la función de operaciones, pero que requiere de la coordinación y cooperación de todas las secciones de la empresa.

3.-Estrategias Básicas. 

Fundamentalmente, pueden utilizarse dos estrategias de operaciones puras junto con muchas combinaciones entre ellas para satisfacer las fluctuaciones de la demanda con el tiempo. Una estrategia pura es nivelar la fuerza de trabajo y otra es relacionar la demanda con la fuerza de trabajo. Con una estrategia perfectamente nivelada, habrá constancia en la producción en tiempo normal. Cualquier variación en la demanda debe absorverse entonces mediante el uso de inventarios, tiempo extra, eventuales, subcontratistas, arreglos de cooperación o cualquiera de las opciones que influyen en la demanda. Lo que se ha hecho esencialmente con la estrategia de nivelación es fijar la fuerza de trabajo regular utilizando una de las 10 variables anteriores disponibles para la planeación agregada.

Con la estrategia de cambio simple se nivela la fuerza de trabajo y se cambia para satisfacer la demanda. En este caso no es necesario mantener inventarios ni utilizar alguna de las otras variables disponibles para la planeación agregada. La fuerza de trabajo absorve todos los cambios en la demanda.

Por supuesto, ambas estrategias están en el extremo; en una estrategia no se hace ningun cambio con la fuerza de trabajo y en la otra se varía la fuerza de trabajo en forma directamente proporcional a los cambios en la demanda. En la práctica son posibles muchas com,binaciones, sin embargo, las estrategias puras ayudan a enfocar los temas básicos.

Considérese, por ejemplo,  el caso de una firma de corretaje que utiliza ambas estrategias. El departamento de procesamiento de datos mantenía una capacidad de procesamiento de 17.000 transacciones al día, que excedía con mucho la carga promedio de 12.000. Esta capacidad permitió que el departamento mantuviera una fuerza de trabajo nivelada de programadores, analistas de sistemas, operadores de computadoras y capturistas, aun cuando la capacidad excedia la demanda en muchos días. Debido a una fuerza de trabajo capacitada, a la alta inversión  de capital y al bajo costo y marginal de la capacidad adiconal, tenia sentido que el departamento de procesamiento de datos siguiera esta estrategia.

Mientras tanto, en el departamento de cajas se seguía una estrategia diferente. Conforme variaba el nivel de transacciones, se contrataban trabajadores eventuales y se despedían a otros. Este departamento dependía mucho de la mano de obra y tenia una alta rotación de personal así como un bajo nivel de necesidades de capacitación. El gerente del departamento comentó que la alta rotación era una ventaja puesto que ayudaba a facilitar la reducción de la fuerza de trabajo en periodos de baja demanda.

Puede observarse a partir de esta situación que las carecteriticas de la operación parecen influir en el tipo de estrategia que se sigue.  Mientras que la estrategia de adaptarse a la demanda puede resultar más apropiada en las tareas rutinarias y que requieren un bajo nivel de capacitación en la mano de obra, la estrategia de nivelación parece ser mas apropiada en las tareas en que la mano de obra necesita de una calificación mayor y que son más complejas.

Sin embargo, dichas estrategias no pueden evaluarse de manera apropiada a menos que se pongan de manifiesto criterios de toma de decisión específicos. Una manera de hacerlo es reducir todos los criterios más importantes a uno solo que será el costo.

4.-Costos de la Planeacíon Agregada.
La gran mayoría de los métodos de planeación determinan un plan que minimiza los costos. Según estos métodos, se supone que la demanda es fija, por lo tanto las estategias para modificar la demanda no se toman en consideración. Si tanto la oferta como la demanda se modifican de manera simultanea, resultaría más apropiado maximizar las utilidades.

Cuando se considera que la demanda está dada, se deben tomar en cuenta los siguientes costos:

1. Costo de contratación y despido. Este incluye los costos de reclutamiento, selección y capacitación que se necesitan para llevar a un empleado nuevo a cubrir una vacante en forma totalmente capacitada y productiva. En algunas tareas este costo quizá sea de pocos cientos de dolares mientras que en otros puestos más sofisticados puede llevar a varios miles. El costo de despido incluye las prestaciones del personal, la prima de antigüedad, y otros costos relacionados con el despido. Dicho costo tambien puede variar de algunos cientos de dolares a varios miles de dolares por persona. En algunos casos cuando se despide a todo un turno o se le contrata a la vez, puede incluirse el costo de un “turno”.
2. Costos de tiempo extra y tiempo perdido. Los costos de tiempo extra normalmente están formados por los salarios regulares más una prima del 50 al 100%. El costo del tiempo perdido con frecuencia se refleja en el uso de empleados para una productividad inferior a la total.
3. Costos de mantenimiento de inventarios. Estos se relacionan con mantener productos en inventario. Incluyen el costo del capital, el costo variable del almacenamiento, el costo de la obsolescencia y del deterioro. Estos costos se expresan con frecuencia como un porcentaje del valor en dolares del inventario, que van de un 15 a un 35%.
4. Costos de subcontratistas. El costo de estas, es el precio que se paga a un subcontratista para que produzca las unidades. Los costos de los subcontratistas pueden ser mayores o menores que el costo de la producción de las unidades en forma interna.

5. Costo de la mano de obra eventual. Debido a la diferencia de prestaciones, el costo de la mano de obra eventual o temporal probablemente sea inferior al de la mano de obra regular. Aunque con frecuencia los trabajadores eventuales no reciben prestaciones, se puede especificar un máximo  porcentaje de mano de obra eventual o temporal. Sin embargo, la fuerza de trabajo regular es esencial, para la utilización efectiva del personal eventual y temporal.

6. Costo de agotamiento de inventarios o pedidos. Este debe reflejar el efecto de una reducción en el servicioa clientes. Este costo es muy difícil de estimar pero puede relacionarse con la perdida de prestigio ante los clientes y la posible perdida de ventas futuras. Es decir, puede eslabonarse el agotamiento de inventarios en términos de utilidades futuras que se pierden.

Algunos de estos costos pueden estar presentes en cualquier problema concerniente a una planeación agregada en particular.

A continuación se describe el siguiente caso como un ejemplo de costos:

La Hefty Beer Company está construyendo un plan agregado para las siguientes 12 meses. Aunque se fabrican varios tipos de cerveza en la planta Hefty y se embotellan en tamaños diferentes, la administración ha decidido utilizar galones de cerveza como la unidad de medida de capacidad agregada.

Se pronostica que la demanda de cerveza  durante los siguientes 12 meses seguirá el patron que se muestra en la figura, Nótese cómo la demanda normalmente tiene un pico en verano y es decididamente inferior en invierno.

La administración de la cerveceria Hefty desea considerar tres planes agregados:

1. Fuerza de trabajo nivelada. Uso de inventarios para cubrir las demandas pico.

2. Fuerza de trabajo nivelada con tiempo extra. Uso de un 20% de tiempo extra junto con inventarios, según sea necesario en junio,julio y agosto para cubrir las demandas pico.

3. Estrategia de adaptación.  Contratación y despido de trabajadores cada mes según sea necesario para cubrir la demanda.

Para evaluar estas estrategias, la administración ha obtenido los siguiente datos

sobre costos y recursos:

1. Cada trabajador puede producir 10.000 galones de cerveza al mes en sus horas de trabajo normales. Con tiempo extra se supone la misma velocidad de producción; sin embargo, solamente puede utilizarse tiempo extra durante 3 meses del año. Suponga que la fuerza de trabajo inicial es de 40 trabajadores.

2. A cada trabajador se le pagan 1.000 dolares en tiempo regular. El tiempo extra se paga al 15 % del tiempo normal. Puede utilizarse un máximo de 20% de tiempo extra en cualquiera de los 3 meses.

3. Cuesta 1.000 dolares contratar a un trabajador incluyendo los costos de selección, papeleo y capacitación. Cuesta 2.000 dolares a despedir a un trabajador incluyendo todos los costos de antigüedad y prestaciones.

4. Para propósitos de evaluación del inventario, la cerveza cuesta $2 por galón en producción. El costo  de mantener inventarios se supone que es del 3% mensual (es decir 6 centavos por galon de cerveza al mes.)

5. Suponga que el inventario inicial es de 50.000 galones. El inventario final deseado dentro de un año tambien es de 50.000 galones. Se debe cubrir toda la demanda pronosticada y no se permite agotar el inventario.

La siguiente tarea es evaluar cada una de las tres estrategias en términos de los costos que se le han dado. El primer paso en este proceso es tratazar gráficas como se muestran en las siguientes figuras, que presentan todos los costos relevantes: la fuerza de trabajo  normal, contratación / despidos, tiempo extra e inventarios. Nótese que no se han permitido subcontratistas, mano de obra eventual ni pedidos / agotamiento de inventarios como variables en este caso.

En la evaluación de la primera opción debe clacularse el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria para satisfacer la demanda y los objetivos de inventario. Como se supone que los inventarios final e inicial son iguales, la fuerza de trabajo debe ser lo suficientemente grande como para cubrir la totalidad de la demanda durante el año. Cuando la demanda mensual de la figura, se suma, la demanda anual, es de 5.400.000 galones al año. Como cada trabajador puede producir 10.000 (12)=120.000 galones al año se necesitan un nivel de fuerza de trabajo de 5.400.000 ( 120.000=45 trabajadores para cubrir la demanda total. Basándose en este número de fuerza de trabajo, se calculan los inventarios de cada mes y los costos resultantes en la tabla,.

La  segunda estrategia es un poco más complicada puesto que puede utilizarse cierto tiempo extra si X es el tamaño de la fuerza de trabajo de la opción 2, debemos tener  presente que:

                          9(10.000X) + 3((1.2)(10.000X)(= 5.400.000 

Durante 9 meses se produciran 10.000X galones al mes y durante 3 meses se produciran al 120% de esta velocidad, incluyendo el tiempo extra. Cuando se despeja la ecuación anterior para obtener X, se observa que X=43 trabajadores en tiempo reguylar. En la tabla, de nuevo se ha calculado el inventario y los costos resultantes de esta opción.

La tercera opción requiere que la fuerza de trabajo varíe cada mes para cubrir la demanda contratando y despidiendo trabajadores. Los calculos simples producen el numero de trabajadores y los costos relaionados para cada mes. Nótese que en este caso se mantiene un nivel constante de 50.000 unidades en inventario como nivel mínimo de inventarios.

Los costos anuales de cada estrategia se obtienen y se resumen en el cuadro, Basándose en las suposiciones hechas, la estrategia 3 es la de menor costo, sin embargo, el costo no es la única consideración. Por ejemplo, la estrategia 3 exige la construcción de una fuerza de trabajo mínima de 30 hasta una fuerza de trabajo pico de 65 trabajadores y después se hace despidos para volver a 45. ¿Permitiría  el clima laboral que se presente esta cantidad de contrataciones y despidos cada año u ocacionará esto un sindicalismo y en última instancia un mayor costo de la mano de obra?. Quizá deba considrarse una política de dos turnos para algunos meses del año y un turno para el resto del año. Estas ideas y otras deben tomarse en consideración al intentar evaluar y quizá mejorar la estrategia de adaptación a la demanda.

En la planeación agregada, resulta util a veces, comparar la demanda acumulativa contra la producción acumulada más el inventario inicial,  como se muestra en la figura, . La diferencia entre estas curvas será entonces el inventario (o pedido) de cualquier momento dado. La velocidad de acumulación de inventario y los niveles de inventario pueden observarse a partir de estas curvas de acumulación.

Se ha mostrado la manera de comparar los costos en un caso muy simple de planeación agregada para algunas estrategias.

5.-Modelos  Matemáticos para la Planeación Agregada.
Modelo General:

El problema de la planeación agregada tiene 3 variables principales:

Pt= la cantidad producida durante el periodo t

It= el nivel de inventyarios al final del periodo t

Ft= demanda pronosticada para el periodo t

Es posible definir el inventario al final del periodo t en términos de estas variables.

It=It-1+ Pt – Ft         t=1,2,…., .N

El  inventario al final del periodo t es justamente el inventario al final del periodo anterior más la producción durante ese periodo y menos la demanda de ese periodo. En el ejemplo anterior de Hefty, se ha calculado de esta forma el inventario. Tambien se debe especificar que el inventario y los niveles de producción no se seleccionan como valores negativos:

It , Pt =  ( 0

Se necesita de una función de costos para evaluar las distintas estrategias de producción utilizada. La función de costos para el problema de la planeación agregada es la siguiente:

                                         
[image: image1.wmf]å

=

=

N

t

t

I

f

Cost

1

1

(

Pt1 Ft )

El costo es una función del inventario que se mantiene de la velocidad de producción y de la demanda pronosticada para todos los periodos.

El modelo matemático permitirá encontrar, bajo ciertas condiciones, una estrategia óptima con la que se minimice  el costo total de la ecuación.

Reglas de toma de desiciones. 

Otro enfoque práctico para la resolución de problemas similares sería el de construir una regla de toma de decisiones  en la que se especifique el valor de la producción de cada periodo como una función del pronostico, niveles de inventario y otros parámetros relevantes. Un administrador puede utilizar esto tipo de reglas de toma de  desiciones  para determinar los niveles de producción de manera dinámica en cualquier momento t. Por ejemplo, es posible especificar la siguiente regla de desiciones:

Pt= Pt-1 +  A( Ft – Pt-1)  para t= 1, 2, .........,  N

En donde A es una constante de suavización 0 ( A( 1.

Simulación.
Otra técnica que puede utilizarse para evaluar los modelos descritos es la simulación. Esta técnica puede utilizarse para evaluar  con rapidez un gran número de distintas reglas de toma de  desiciones o selecciones de producción. La primera aplicaión de la simulación a la planeación agregada  se hizo en 1966 y fue hecha por Vergin. 

Hoy en día, la disponibilidad de las hojas de trabajo  comerciales como el programa Lotus, 123, Visicalc y Multiplan han convertido la simulación en algo muy fácil de usar para la planeaciópn agregada. Los modelos de hojas de trabajo pueden construirse con facilidad y pueden evaluarse muchas alternativas. 

Programación lineal
En 1960  Hanssman y Hess propusieron el uso de la programación lineal para resolver problemas de planeación agregada. Este método ofrece soluciones poderosas siempre y cuando puedan expresarse los costos en forma lineal o por piezas. A continuación se proporciona una formulación de programación lineal. Para ello  se necesitarán varias variables adicionales de tiempo normal, tiempo extra y subcontratistas. De acuerdo con esto:

         Pt=Rt + Ot +St
En donde:

                      Rt= producción de los trabajadores de tiempo normal.

                      Ot= Producción de los trabajadores con tiempo extra.

 St= Producción de los subcontratistas.

Normalmente tambien se desea limitar el tiempo extra a cierto porcentaje del tiempo normal, que puede ser el 20%, por lo que se tiene:

Ot ( .2Rt
Y de igual manera puede limitarse la cantidad de subcontratistas utilizados si así se desea.

Para poder reflejar los cambios de la fuerza de trabajo normal a través de la contratación y los depidos en cualquier periodo, se necesita de la siguiente ecuación:

Rt =Rt-1 +Ht - Lt
En donde   Ht=  cantidad de producción que se añade a través  de la contratación en                 el periodo t.

                   Lt= cantidad de producción que se reduce por despidos en el periodo t.

Es necesario asegurarse de que todas las variables sean positivas y por eso se tiene:

It , Rt , Ot , St  , Ht , Lt ( 0

La función pbjetivo de este caso es el costo total de tiempo normal, tiempo extra, subcontratos, mantener inventarios, contratación y despidos. Este costo puede expresarse en la siguiente ecuación.

                            
[image: image2.wmf]t

t

t

t

t

N

t

t

IL

hH

gI

cS

bO

aR

+

+

+

+

+

å

=

1


Las constantes en la ecuación son simplemente los costos unitarios relacionados con cada variable. Por ejemplo, a es el costo de producir una unidad en tiempo normal.

La formulación de la programación lineal busca minimizar la ecuación de costos.

6.-Evaluación de la planeación agregada.

El concepto de una regla de toma de desiciones, es fundamental para la planeación agregada y debe comprenderse con claridad.

Aunque ha existido un desarrollo muy vigoroso de los métodos, sólo muy pocos estudios los analizan en la práctica. Un estudio muy notorio es el estudio original de la fábrica de pinturas, en el cual se mostró la posibilidad de reducir los costos en un 85%. Sin embargo, 20 años después tanto Schwartz como Jonson mostraron que gran parte de esta reducción se podia atribuir a las políticas de inventarios acumulados y no a las reglas de planeación agregadas detalladas.

Lee y Khumawala informaron de un estudio en el cual compararon varias reglas de toma de siciones con las prácticas de la gerencia en un taller por proyectos. Los resultados indican que las utilidades se hubieran mejorado en un 13.6% al utilizar la mejor regla de toma desiciones. Se trataba de un ahorro muy impresionante de 600.000 dólares al año.

Aunque existe gran evidencia de que la metodología de la planeación agregada puede mejorar las utilidades o reducir los costos, en la práctica ha sido poco implementada. La literatura tiene pocas referencias del uso constante de métodos de planeación agregada. 

Existen ciertos lineamientos a seguir para la implementación de la planeación agregada en la industria:

1. Es posible que la administración no perciba la existencia de un problema de planeación agregada. Las decisiones sobre la fuerza de trabajos e inventarios pueden tomarse de manera reactiva y semanal mediante programación. Si este fuese el caso, la administración tendrá que establecer una función de planeación agregada y asignar la responsabilidad a un gerente antes de poder encontrar utilidad en las técnicas cuantitativas.

2. La gerencia puede no comprender el valor de un enfoque cuantitativo. Vollmann alega que los esfuerzos para el modelamiento deben orientarse hacía los problemas del usuario si se desea que la implementación tenga éxito.

3. Los modelos de planeación agregada deben de adaptarse a las necesidades de la situación particular. Quizá sea necesario incluir más de un tipo de productos acumulando en el modelo o tomar en consideración desiciones de asignación de producto entre las plantas o trabajar con objetivos multiples y no sólo con los costos. El problema administrativo debe estudiarse con  cuidado primero y explorar las formulaciones alternas en lugar de adaptar  a la fuerza un modelo particular a la situación.

4. En algunas compañias la planeación agregada se ve muy limitada por sus políticas como el mantenimiento de un nivel de fuerza de trabajo. En este caso el problema de la planeación agregada puede considrarse como un esfuerzo de evaluación de políticas que se hace una sola vez en lugar de un modelo constante para tomar desiciones con base mensual.

5. Antes de que una compañía acepte el enfoque de planeación agregada, debe demostrarse la capacidad que tiene el modelo para proporcionar mejores desiciones. Esto con frecuencia puede hacerse mediante la comparación deldesempeño administrativo del pasado con los resultados que hubieran obtenido con el modelo.si no se mejoran los resultados, se debe construir un mejor modelo o continuar utlizando los métodos actuales.

Debería ser posible mejorar la práctica de la planeación agregada en muchas compañias.  

_1077338091.unknown

_1077341480.unknown

