Técnicas de Laboratorio en Bioquímica  (2002 – I )

Espectrofotometría

Profesores: - Dr. Alberto Cazorla

                    - Mirko Zimic

Sesión: Lunes 6 de Mayo

I. Discutiendo en grupos, responder las siguientes preguntas:

1.-Explique brevemente qué fenómenos físicos pueden ocurrir cuando un fotón que incide sobre un átomo puro, lleva una energía distinta a cualquier salto electrónico posible. Qué hubiera sucedido si en lugar de tratarse de un átomo puro, hubiera sido una molécula compleja?

2.-Cuando un átomo se excita tras absorber un fotón, el tiempo que dura dicha excitación es de algunos nanosegundos, después del cual, el átomo se puede desexcitar, emitiendo un fotón de exactamente la misma energía. Por esta razón, se observa que el espectro de absorción es idéntico al espectro de emisión. Explique Usted, por qué razón la intensidad de radiación proveniente de la cubeta conteniendo a la solución problema, es menor que la intensidad de la radiación incidente sobre la misma.

3.- Discuta la veracidad de las afirmaciones siguientes.

. El coeficiente de absorción molar para una solución pura es independiente de la longitud  

             de onda.

. Los fotones de luz visible son absorbidos frecuentemente durante transiciones de modos  

             de vibración molecular.

. La absorbancia a una determinada longitud de onda, de una mezcla de soluciones, es  

              igual a la suma de las absorbancias de las soluciones individuales, siempre que la  

             mezcla sea equivolumétrica.

. Las microondas son absorbidas por algunos modos vibracionales o rotacionales de las 

              moléculas.

II. Obtenga y grafique el espectro de absorbancia y transmitancia en el rango visible para una solución de dicromato de potasio, y para una solución de azul de bromofenol. En cada caso, use como blanco agua destilada.

Responda las siguientes preguntas:

· Cuál es la relación entre el color de cada una de las soluciones y los espectros de absorbancia y transmitancia correspondientes que encontró?

· Escoja 5 puntos del espectro, y compruebe la validez de la relación entre la absorbancia y la transmitancia.

