	
[image: image3.png]7476

—LpiCLK K
—2<IPRE' 10 (=
=S ICLR 0t
s BN] GND 2
S vee ek
—S-peCLK 20
—I- EPRE’ 20/ -2
—Sq20LR 2J 2





GDF - SE – FEDF – DP
	            Folha 2 de Exercícios de Eletrônica Digital II

	Curso: Eletrônica
	Disciplina: Eletrônica Digital II

	Profº: Moisés
	Turma: 
	Turno: 
	Data: 

	Aluno: 
	Nº: 


1) Num circuito flip-flop, qual é finalidade das entradas auxiliares Preset e Clear?
2) No flip-flop RS básico com entrada clock, para que ele esteje em funcionamento normal, qual deverá ser o nível lógico da entrada clock?

3) Desenhe um flip-flop RS básico com entrada clock que tenha as entradas auxiliares preset e clear?

4) Como se chama o resistor que mantém nível lógico alto numa porta lógica, quando está não está recebendo nenhum outro sinal?

5) Quando precisamos forçar na saída Q um nível lógico alto, em que níveis lógicos deverão de estar às entradas auxiliares?

6) Quando precisamos forçar na saída Q um nível lógico baixo, em que níveis lógicos deverão de estar às entradas auxiliares?

7) O que caracteriza o estado proibido?

8) Quando as entradas preset e clear forçam ao mesmo tempo nível lógico em Q, como se comporta o flip-flop?

9) Cite uma diferença entre os flip-flops RS básico com clock e o flip-flop JK?

10) Desenhe um flip-flop JK utilizando portas lógicas.

11) No flip-flop JK, existe o estado proibido?
12) Qual é o nome do flip-flop que armazena 1 bit de informação?

13) Qual é a função lógica do Ci 7476?

14) Desenhe o diagrama de bloco do flip-flop JK mestre-escravo.
15) No flip-flop JK mestre-escravo, as saídas Q e Q/ são alteradas pelas entradas JK, na subida ou na descida do clock?

16) Num flip-flop JK mestre-escravo, como se comportam as saídas quando as entradas JK estiverem em nível alto ao mesmo tempo?
17) Se na entrada clock de um flip-flop JK mestre-escravo tivermos uma freqüência de 10Hz, e as saídas Q e Q/ estiverem na condição de oscilação, que freqüência terá essa oscilação?

18) O CI 7476, tem quantos blocos flip-flop JK mestre-escravo no seu interior?

19) Ligue o integrado abaixo, de maneira que as saídas oscilem numa freqüência de 2Hz.
[image: image1.wmf]
20) No desenho abaixo, calcule a freqüência na saída de cada bloco.
[image: image2.png]e

e





_1243833151.unknown

