CIRCUITOS DE ENDEREÇAMENTOS

Os circuitos de endereçamento digital, são circuitos que “prendem” o acionamento de uma carga a uma determinada seqüência binária ou se preferir, a uma expressão booleana.

Essa seqüência binária pode ser de quantos bits quiser, acompanhando a seqüência binária de qualquer código.

EXEMPLO DE UM CIRCUITO DE ENDEREÇAMENTO DE 3 BITS PELO CÓDIGO BCD 8421.

[image: image1.png]POLO NEGATIVO



Observe que cada led acenderá apenas quando nas entradas A, B e C chegarem uma seqüência binária que fará com que saia nível alto nas portas AND.

As portas lógicas utilizadas para essa finalidade são de preferencia AND e NOT.
Para sabermos que seqüência é essa devemos montar o circuito de forma que cada numeração dos leds coincida com a sua seqüência binária, desta forma podemos montar seu Mapa de Endereços, conforme abaixo:

MAPA DE ENDEREÇOS DE 3 BITS:

C
B
A
SAÍDA

0
0
0
Led 0

0
0
1
Led 1

0
1
0
Led 2

0
1
1
Led 3

1
0
0
Led 4

1
0
1
Led 5

1
1
0
Led 6

1
1
1
Led 7

A quantidade de bits  por endereço indica a quantidade de cargas que podemos endereçar, basta seguir a fórmula abaixo:

Nº DE ENDEREÇOS = 2NÚMERO DE VARIÁVEIS
