APOSTILA – MULTIPLIADORES DE TENSÃO
PRIMEIRAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO:

Fig. Diagrama em bloco da fonte com indicação da tensão de ripple que é uma flutuação indesejada. 

Fontes de Alimentação não Estabilizadas 

Projeto de fonte de alimentação de aproximadamente 8VDC /1A não estabilizada à esquerda e de aproximadamente 15,5VDC /1A à direita também não estabilizada. 
Infelizmente, como estas fontes não são estabilizadas a tensão de saída pode variar (para mais ou para menos) de acordo com a carga que será alimentada (rádio, lâmpadas, etc...). 
[image: image1.jpg]w | L B “*I
7\; cn T e
oy 2
=

v >





Fig. Fontes de tensão DC com retificação em onda completa com TC (à esquerda) e em ponte (à direita) 

Transformador: 6+6V 2A, diodos 1N4007, capacitor eletrolítico 1000(F/25V, eF se você quiser somente fazer um teste experimente utilizar um resistor de carga de 500/ 1W. Utilizar um multímetro na escala de VDC para medir a tensão de saída. 
Se você quiser que as fontes possam alimentar cargas de até 2A, utilizar transformador de 127V/6+6V-4A, diodos 1N5408, e o capacitor eletrolítico de 2200(F/25V. 
É possível calcular o valor de pico a pico do ripple pela fórmula: 

[image: image2.png]Vripple = 7
JRC




onde: 

VM = valor médio da tensão na carga em Volts 

f =  freqüência da onda retificada em Hertz (120Hz pois trata-se de onda completa) 

RL = valor da resistência da carga em Ohms 

C = valor do capacitor eletrolítico em Farads 
Fontes de Alimentação com filtros ( 

Se você quiser diminuir a tensão de ripple da sua fonte, você pode construir um filtro do tipo ( com resistor (à esquerda), ou melhor ainda, um filtro do tipo ( com indutor (à direita).   
[image: image3.jpg]=
FR

IEC = [t

B





Fig. Fontes utilizando filtro ( com resistor (à esquerda) e com indutor (à direita) 
Resistor RS 1(/ 5W, Indutor pode ser construído enrolando-se 50 a 150 espiras com fio esmaltado 1mm sobre um núcleo de ferrite cilíndrico de diâmetro 1cm. 
UM DOBRADOR DE TENSÃO 

Monte um dobrador de tensão. Imagine que você tenha em casa um transformador de 127V/6V-1A. Como a tensão na saída do trafo pode variar um pouco de acordo com a corrente exigida, imagine que para determinada carga a tensão no secundário seja de 6,38V. Multiplicando-se este valor por 1,41 que é a raiz quadrada de 2, teremos aproximadamente 9V de pico no secundário (matematicamente escreve-se 9sen(wt)). O circuito dobrador tem a capacidade de dobrar a tensão de pico do secundário do trafo. Logo na saída teremos aproximadamente 18VDC utilizando um transformador com secundário de 6 VAC. Se levarmos em consideração que cada diodo rouba 0,7V. A tensão de saída estará mais próxima de 16,6VDC.   
[image: image4.jpg]St

PRLYE

L





Fig O dobrador de tensão com saída de 16,6VDC: formado por um clamper e um detector de pico 
Trafo 127V/6V- 1A, C1 = C2 = 1000(F/25V, diodos 1N4007, resistor de carga para teste 1k(/1W (Obs: Este resistor não pode ter valores baixos caso contrário irá comprometer o funcionamento do circuito.). 
UM TRIPLICADOR DE TENSÃO 

Se mantivermos a idéia de utilizar diodos e capacitores para gerar uma tensão maior de saída, ainda podemos construir outros circuitos como é o caso do triplicador de tensão. Este circuito utiliza o dobrador mostrado anteriormente e um outro detector de pico inverso. 

[image: image5.jpg]e
- 7
27vee

r e S





Fig O triplicador de tensão positivo: formado por um dobrador positivo e um detetor de pico negativo 

Trafo 127V/6V- 1A, C1 = C2 = C3 = 1000(F/35V, diodos 1N4007, resistor de carga para teste 1k(/1W (Obs: Este resistor não pode ter valores baixos caso contrário irá comprometer o funcionamento do circuito.). 
UM QUADRUPLICADOR DE TENSÃO 

Uma das formas de se construir um quadruplicador de tensão é utilizar dois dobradores “em contrafase”, ou seja, um dobrador positivo e um dobrador negativo. 
[image: image6.jpg];% {M .

o[ ¢ —pw
il =
&k
& o
o ety
Ly S





Fig O quaduplicador de tensão positivo: formado por um dobrador positivo e outro dobrador negativo 
Trafo 127V/6V- 1A, C1 = C2 = C3 = C4 =1000(F/50V, diodos 1N4007, resistor de carga para teste 2,2k(/1W (Obs: Este resistor não pode ter valores baixos caso contrário irá comprometer o funcionamento do circuito.). 
