EXERCÍCIOS DE PORTAS LÓGICAS III
1) Utilizando portas lógicas desenhe um multiplex de 8 canais.

2) Utilizando portas lógicas desenhe um demultiplex de 8 canais.

3) Como se chama o circuito lógico que possui várias entradas e somente uma saída?

4) Como se chama o circuito lógico que possui uma entrada e várias saídas?

5) Num sistema de multiplex, existem 16 canais, para que ele funcione corretamente, ele tem que ter quantas variáveis de endereços?

6) De acordo com os teoremas de minimização, complete as igualdades abaixo:

a) A.A =________

b) 1 + A = _______

c) A + A = _________

d) A + 0 = _________

e) A.0 = _________

_

f) A + A = _______

          _

g) A.A = ________

_      

h) A + (A + B) = _______

i) A . (B+C) = ________
____

j) A + B = ___________

___

k) A.B = ___________

7) Desenhe abaixo o que se pede:

       O mapa de Karnaugh para 2 variáveis.

       O mapa de karnaugh para 3 variáveis.

       O mapa de karnaugh para 4 variáveis.

8) Simplifique a expressão booleana abaixo e desenhe o seu circuito simplificado.
_      _       _           _ _ _ _       _ _             _                        _       _    _    _    _      _

S = ABCD + ABCD + A B CD + ABCD + ABCD + AB + ABCD + ABCD + ABCD + BCD. 

9) No mapa de Karnaugh para 4 variáveis, as estruturas de dupla, oitava e quadra são representadas por quantas letras?

10) Desenhe o mapa de karnaugh para 4 variáveis com apareça duas duplas e 3 quadras.

11) Considere que o desenho abaixo seja de um led, indique o pólo do anodo e do catodo.
[image: image1.png]



12) Um display de sete segmentos, é forma do por quantos leds?
13) No display  abaixo, identifique as letras de seus leds.

[image: image2.png]



14) Quando num display de sete segmentos, aparece o número cinco, quais os leds que estão acesos?
15) Utilizando leds, desenhe um display de sete segmentos anodo-comum e um catodo-comum.
16) Como se chama o CI que é ligado no display de sete segmentos, que transforma 4 bits em 7 bits e cite exemplo de um CI que tenha essa função.
17) Utilizando somente porta lógica NAND, desenhe abaixo as portas lógicas AND, NOT, OR, NOR, EXOR e EXNOR.
18) Sem ser a porta lógica NAND que outra porta lógica pode ser considerada como porta universal?
19) Dado o circuito abaixo, ligue corretamente a bateria no CI.

[image: image3.png]s
1y vee
S 4y 2
2B 4p %
ey 4t
oA 3t o
£2B 3B 2 N
GND  3A -2





20) Numere corretamente os terminais do CI baixo:
[image: image4.png]



