



Laboratorio  de   Química
PRÀCTICA  No.  6

Destilación  del  Agua

A.-
INTRODUCCIÒN
La destilación es una técnica de separación basada en los diferentes puntos de ebullición de los componentes de una mezcla homogénea. Consiste en hacer hervir la disolución y condensar los vapores producidos.
    Se  usa además del balón de destilación  un refrigerante y un erlenmeyer para recoger el filtrado.

    El refrigerante es, en esencia, un tubo rodeado por una camisa por la cual va a circular el agua. El agua circula con el objetivo de enfriar el gas que se desprende por la tubuladura lateral del balón de destilación; el gas, al enfriarse, condensa, pasando al estado líquido.

    El tubo interior puede tener diversas formas: liso, en espiral (Serpentín), con estrangulamientos (refrigerante de bolas).
En esta práctica destilaremos una mezcla.   Haz el montaje siguiente y comprueba que todas las uniones ajusten bien:


B.- 
Objetivos

-Que el alumno conozca la destilación, como una técnica para separar 

 sustancias.


-Que el alumno aprenda a seguir instrucciones


-Que el alumno se familiarice con  los instrumentos de laboratorio

C.-
REACTIVOS


C.1
MATERIALES
-
NaCl




-Probeta


-Erlenmeyer

-
H20




-Soporte Universal

-Perlitas de
-
Glucosa (C6H1206)


-Refrigerante

  ebullición
-
S




-Balón de destilación
-Mechero
-
CuS04 .  5H20 


-Tapón de hule (2)

-Pinzas de






-Mangueras


  bureta






-Embudo

D.-
CUESTIONAMIENTO

Resolver antes de entrar al LABORATORIO.
La destilación es un proceso que consta de dos fases: transformación de un líquido en vapor (que ocurre en el balón de destilación) y    posteriormente         transformación de……………………… ................. en...............................
( que ocurre en el ................ ..................) Al primer proceso se le llama……........................... y al segundo.................................
La  destilación es un proceso de separación que sirve para:

a. Separar un líquido de una disolución que contiene un material no 



Volátil. ¿Qué significa “no volátil”?)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b
Separar  un líquido de una mezcla de líquidos que tienen distintos 

puntos  de ebullición. (¿Qué es el punto de ebullición?).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E.-
Procedimiento
a)
Dibujar   en su cuaderno,  el aparato de destilación que se le muestra en 
el laboratorio.
b)
Desarmar el Aparato de destilación, tenga cuidado,  al quitar las man-
gueras, deje caer agua sobre el tubo y la manguera  mientras las des-
prende.

b)
Lavar el instrumental de destilación.

c)
Armar el Aparato de destilación, tenga cuidado al poner las mangue-


ras.
d)
Medir 100 ml de una mezcla  en la probeta que se le da.

e)
Vaciar los 100 ml de la mezcla en el balón de destilación utilizando el


embudo que se les proporciona.
f)
Agregar 4 perlitas al balón de destilación y luego cierre  hermética-
mente con el tapón de hule.

g)
Abrir la llave de agua que conecta con la manguera transparente y


mantenerla encendida durante todo el proceso de destilado.

h)
Encender el Mechero de Bunsen, manteniendo la llama azul.

i)
Destilar en un Erlenmeyer 30 ml de agua, de los 100 ml de la mezcla

dada.
F.-
DIBUJOS


Dibujar los instrumentos usados durante el Laboratorio de Destilación 


del Agua.

G.-
RESULTADOS  EXPERIMENTAL

Agua destilada: 
_________________________  ml.

Color del agua destilada:
____________________


Tiempo de destilación:  _____________________

H.-
CONCLUSIONES


___________________________________________________


___________________________________________________


___________________________________________________


___________________________________________________


___________________________________________________

I.-
RECOMENDACIONES  (Respecto de la práctica de Laboratorio)


_____________________________________________________


_____________________________________________________


_____________________________________________________

_____________________________________________________
