1. Priklopi učni sistem Metra na osebni računalnik in napajanje. 
V priloženi knjižici (str.1 ) poišči opis vezja in programa, ki teče na vezju. Opiši zgradbo učnega sistema, naštej in opiši vse elemente na plošči (knjiga str.32). Kje je program? Kaj dela?
Poženite program MMM.EXE na priključenem osebnem računalniku. Poiščite opis tega programa (str.6). Kaj dela ta program, kako sta povezana, zakaj je potreben prvi in zakaj drugi?

Na plošči se nahajajo EPROM, QUARZ, MC 6803, Port 1(štirje vhodi-tipke in štirje izhodi led diode)Port 2, SCI, kontrolno lučko, RESET tipko, RAM.
Program je shranjen v EPROM-u in komunicira s PC-jem. Program MMM.EXE komunicira z MC 6803 . Programa sta povezana preko kabla, ki je priključen na zaporedni port. 

 
2. Na direktoriju poišči program v zbirniku PRIMER9.ASM in njegovo prevedeno strojno različico PRIMER9.TSK. Program po navodilih v knjižici prenesite na mikrokrmilnik in ga poženite. Kaj dela? Na katerem naslovu je program? Kako se začne izvajati? Kako se konča? 

Napisali smo poljuben program, ki je prižgal določene lučke. Program se naloži na naslov $A000

Opišite program v zbirniku in strojnem jeziku (ukaz edit PRIMER9.ASM in PRIMER9.TSK). Kaj so ukazi, kaj operandi (podatki)? 

Ukaz je kodirano besedilo, ki CPE pove kdaj, kaj in v kakšnem zaporedju mora narediti neko akcijo.

Kakšne načine naslavljanja poznaš in kateri so uporabljeni v primeru?

Načini naslavljanja: -direktni
  

     -razširjeni


     -takojšnji


     -indexni


     -relativni


     -vsebovani
Razloži pojme prevajalnik, povezovalnik, nalagalnik in križni prevajalnik.

Prevajalnik je program, ki prevede program iz jezika, ki je nam bolj razumljiv v strojniški jezik, ki je razumljiv CPE. 

V katere skupine so razdeljeni ukazi zbirnika (Knjiga Rugelj, dodatek str 254). Opiši skupine.
Ugotovi v katerih delih programa se ukazi izvajajo zaporedno en za drugim, kje prihaja do brezpogojnih vejitev, kje do pogojnih vejitev.

Pogojne vejitve so BCC, BCS, BEQ, BNE, BMI,... 

Brezpogojna vejivev je BRA.

 
3. Opiši vhodno izhodne naprave na učnem sistemu (paralelni in serijski vmesnik, str. 177, 190). Kaj se prenaša preko serijskega in kaj preko paralelnega vmesnika? Kako sta zgrajena in na katerih naslovih ju najdemo? Kako poteka prenos podatkov pri enem in kako pri drugem?

MC 6803 ima dva porta. Port 1 je 8-biten, Port 2 pa 5-biten. Port 2 uporabljata tudi časovnik in serijski vmesnik. Paralelni vmesnik najdemo na Portu 1. Paralelni vmesnk je vzporedni vmesnik, kar pomeni, da se biti prenašajo hkrati. Registri paralelnega vmesnika se nahajajo na naslovih: Port1: DDR $0000, DR $0002, Port 2: $0001, $0003. Serijski vmesnik pa uporabljamo za komunikacijo s PC-jem. Serijski vmesnik je zaporedni (asinhroni) vmesnik, kar pomeni, da se biti prenašajo drug za drugim. Registri serijskega vmesnika se nahajajo na naslovih od $0010 do $0014.

