	(
Poslovni partner za mehanička brtvila

Mehaničko brtvilo 

NOD - 19-2 (L1k)
Zamjena za MG1

NovoLine Daruvar d.o.o.
Frante Buriana 30

43500 Daruvar  , Hrvatska 

Tel:   +385  43 332 292

Fax:  + 385 43 440 292

E-amil: novoline-daruvar@bj.tel.hr

	



	Radni uvjeti:
	D1
	D3
	Da
	Ds
	L1
	L1k

	
	10
	15.7
	22.5
	18
	25.9
	32.5

	· Tlak:
· Temp.
· Brzina
	12 (16)/ kg

20~1800C
10m/s
	12
	17.7
	25.0
	20
	25.9
	32.5

	
	
	14
	20.8
	28.5
	22
	28.4
	35.0

	
	
	15
	20.8
	28.5
	22
	28.4
	--

	
	
	16
	21.0
	28.5
	22
	28.4
	35.0

	Naziv dijelova i materijali:
	18
	23.7
	32.0
	26
	30.0
	37.5

	
	19
	26.7
	37.0
	28
	30.0
	--

	
	20
	26.7
	37.0
	28
	30.0
	37.5

	
	22
	27.7
	37.0
	28
	30.0
	37.5

	1. Stacionar.
2. O-prsten:

3. Lice brtvila:
4. Opruga:
5. L-prsten:
6. Mijeh:
7. L-Prsten:
	V - Keramika
P - NBR

B - Grafit

G - SS304

G - SS304

P - NBR

G - SS304
	24
	31.2
	42.5
	32
	32.5
	40.0

	
	
	25
	31.2
	42.5
	32
	32.5
	40.0

	
	
	28
	35.0
	49.0
	37
	35.0
	42.5

	
	
	30
	37.0
	49.0
	37
	35.0
	42.5

	
	
	32
	40.2
	53.5
	41
	35.0
	42.5

	
	
	33
	40.2
	53.5
	41
	35.0
	42.5

	
	
	35
	43.2
	57.0
	44
	35.0
	42.5

	
	
	38
	46.2
	59.0
	47
	36.0
	45.0

	
	
	40
	48.8
	62.0
	49
	36.0
	45.0

	
	
	42
	51.8
	65.5
	53
	36.0
	--

	
	
	43
	51.8
	65.5
	53
	36.0
	45.0

	
	
	45
	53.8
	68.0
	55
	36.0
	45.0

	Opcioni materijali: 
	48
	56.8
	70.5
	58
	36.0
	45.0

	
	50
	58.8
	74.0
	60
	38.0
	47.5

	Stacionar 
Lice brtvila:

Metalni dijelovi:

O-prsten.mijeh
	Q1 - SiC

U1 - Volfram karb
Q1 - SIC

U1 - Volfram karbid
G   - SS316.

E   - EPDM

V   - Viton.
	53
	62.2
	78.5
	63
	36.5
	47.5

	
	
	55
	64.2
	81.0
	65
	36.5
	47.5

	
	
	58
	67.2
	85.5
	68
	41.5
	52.5

	
	
	60
	70.0
	88.5
	70
	41.5
	52.5

	
	
	65
	75.0
	93.5
	77
	41.5
	52.5

	
	
	68
	78.0
	96.5
	80
	41.2
	52.5

	Stacionar tip: Type A, B, D, E, H, I, J,Q
	70
	80.0
	99.5
	82
	48.7
	60.0

	
	75
	85.5
	107.0
	87
	48.7
	60.0

	MEHANIČKO BRTVLIO NOD-19 ZAJEDNO 

SA STACIONAROM NOD-Q  ODGOVARA

DIN-u 24960 k/u. SAMO ZA NEKE DIMENZIJE! 
	80
	90.5
	112.0
	92
	48.0
	60.0

	
	85
	96.0
	120.0
	97
	46.0
	60.0

	
	90
	102.0
	127.0
	104
	51.0
	65.0

	
	95
	107.0
	132.0
	109
	51.0
	65.0

	
	100
	112.0
	137.0
	114
	51.0
	65.0








[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]